Додаток

до рішення міської ради
______________ №______________

Муніципальний енергетичний план 
Верхньодніпровської міської територіальної громади                       до 2030 року

2025 рік

Зміст

Скорочення	3

Вступ	4

Розділ 1. Резюме муніципального енергетичного плану	5

Розділ 2. Резюме вихідного стану енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ	8

2.1.	Характеристика Верхньодніпровської МТГ	8

2.2.	Сектори енергетичного планування	8

2.3.	Основні характеристики секторів енергетичного планування	8

2.4.	Стан запровадження енергетичного менеджменту	18

2.5.	Зведений енергетичний баланс	19

2.6.	Основні результати бенчмаркінгу енергетичних показників	26

2.7.	Результати аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку	32

2.8.	Потенціал використання відновлюваних джерел енергії	35

Розділ 3. Цілі сталого енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ	37

Розділ 4. Проєкти сталого енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ	39

Розділ 5. Організація виконання та фінансування муніципального енергетичного плану	49

5.1.	Оцінка фінансових потреб на виконання МЕП	49

5.2.	Потенційні джерела фінансування проєктів МЕП	49

5.3.	Календарний план реалізації проєктів МЕП	53

5.4.	Оцінка та мінімізація ризиків	55

5.5.	Моніторинг виконання МЕП	56

Розділ 6. Очікувані результати виконання муніципального енергетичного плану	58

Додаток 1. Каталог проєктів сталого енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ	61

Додаток 2. Вихідний стан енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ	68

Д2.1. Характеристика Верхньодніпровської МТГ	68

Д2.2. Визначення секторів енергетичного планування	76

Д2.3. Основні характеристики секторів енергетичного планування	77

Додаток 3. Вихідні дані, що використані у муніципальному енергетичному плані	101

Додаток 4. Прогноз зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги	102

Скорочення

АГРС – автоматизована газорозподільна станція

АСООП – автоматизовану систему обліку оплати проїзду

ВДЕ – відновлювані джерела енергії

ВЕС – вітрові електростанції

ГВП – постачання гарячої води

ГРП – газорегуляторні пункти

КГУ – когенераційна установка

КНС – каналізаційна насосна станція

МТГ – міська територіальна громада

МЕП – муніципальний енергетичний план

Методика МЕП – Методика розроблення місцевих енергетичних планів, затверджена наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2023 № 1163

МТГ – міська територіальна громада

ПДСЕРК – план дій сталого енергетичного розвитку та клімату

ОСББ – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

РУ – розподільчі установки

СЕС – сонячні електростанції

СМЯ – стихійне метеорологічне явище

СО – старостинські округи

СПД – суб’єкти підприємницької діяльності

СТВ – система торгівлі викидами

ТГ – територіальна громада

ТПВ – тверді побутові відходи

ФОП – фізичні особи-підприємці

ЦТП – центральний тепловий пункт

ІТП – індивідуальний тепловий пункт

ШРП – шафовий регуляторний пункт

Вступ

Законом України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 № 1818-IX передбачено, що:

органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень протягом чотирьох років з дня набрання чинності цим Законом розробляють та затверджують місцеві енергетичні плани та середньострокові цільові програми з їх виконання;

обов’язковою умовою отримання державної підтримки (допомоги) на впровадження енергоефективних заходів органами місцевого самоврядування є наявність рішення про затвердження місцевого енергетичного плану.

Муніципальний енергетичний план (МЕП) – вид місцевого енергетичного плану, що спрямований на сталий енергетичний розвиток території територіальної громади, охоплює об’єкти (системи), які розташовані на території територіальної громади, та затверджується відповідною міською радою.

Метою місцевих енергетичних планів є:

- сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії, використання скидної теплової енергії, застосування високоефективної когенерації та інших цілей, які пов’язані з використанням енергії та визначені законодавством;

- забезпечення раціонального використання бюджетних коштів на придбання енергії та комунальних послуг;

- визначення пріоритетних секторів енергетичного планування для залучення інвестицій і раціонального використання бюджетного фінансування для енергетичної модернізації об’єктів та інфраструктури території територіальних громад і регіонів;

- покращення якості надання комунальних послуг, формування енергоефективної поведінки населення;

- скорочення викидів парникових газів та забезпечення декарбонізації споживання енергії на територіях територіальних громад та регіонах до 2050 року з урахуванням принципу «Енергоефективність насамперед».

Розроблення муніципального енергетичного плану проводилося з урахуванням:

- Енергетичної стратегії України на період до 2050 року;

- Концепції реалізації державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії;

- Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання;

- Національного плану дій з енергоефективності на період до 2030 року;

- Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року;

- Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року;

- інших програмних документів, схвалених (затверджених) Кабінетом Міністрів України, у сферах забезпечення енергетичної ефективності, енергетики (у тому числі відновлюваної енергетики), економіки, сталого розвитку;

- Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року та Стратегії розвитку Верхньодніпровської міської територіальної громади до 2030 року, містобудівної документації;

- Плану дій  сталого енергетичного розвитку та клімату Верхньодніпровської міської територіальної громади до 2030 року.

Розділ 1. Резюме муніципального енергетичного плану

За результатами енергетичного планування Верхньодніпровська МТГ ставить перед собою наступні конкретні цілі сталого енергетичного розвитку.

Таблиця 1.1.

Конкретні цілі Верхньодніпровської МТГ до 2030 року

| Конкретні цілі | Кількісні показники |
| --- | --- |
| Скорочення енергоспоживання внаслідок підвищення енергоефективності | 17,3 % або 70755,5 МВт⋅год |
| Частка використання енергії з відновлюваних джерел енергії на 2030 рік | 27 % |

Таблиця 1.2.

Цілі щодо підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ 
до 2030 року в пріоритетних секторах

| Назва сектору | 2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базове кінцеве споживання | Прогнозоване кінцеве споживання енергії | Підвищення енергоефективності |  | Розвиток ВДЕ |  |
|  | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/ рік | % |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі (Муніципальні будівлі) | 8714,9 | 6306,8 | 2408,2 | 27,6 | 600 | 6,9 |
| Житлові будівлі | 362473,0 | 313452,0 | 49021,0 | 13,5 | 25432 | 7,0 |
| Сфера теплопостачання | 150,2 | 89,8 | 60,4 | 40,2 | - | - |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 1025,4 | 901,2 | 124,2 | 12,1 | - | - |
| Сфера управління побутовими відходами | 443,5 | 339,5 | 104,0 | 23,4 | - | - |
| Зовнішнє освітлення | 150,7 | 107,9 | 42,8 | 28,4 | - | - |
| Громадський транспорт | 134,9 | 99,9 | 35,0 | 25,9 | - | - |
| Всього | 373092,8 | 321297,3 | 51795,5 | 13,9 | 26032,0 | 7,0 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | 1329,7 | 1329,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші сфери послуг (третинний сектор) | 35420,0 | 16460,0 | 18960,0 | 53,5 | 5970,0 | 16,9 |
| Сфера генерації, розподілу та постачання електроенергії | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | - |
| Всього | 36749,6 | 17789,6 | 18960,0 | 10,8 | 16970,0 | 46,2 |
| ЗАГАЛОМ | 409842,4 | 339086,9 | 70755,5 | 17,3 | 43002,0 | 10,5 |

Таблиця 1.3.

Узагальнені показники потреби у фінансових ресурсах для виконання муніципального енергетичного плану на 2025-2030 роки за основними джерелами фінансування

| Обов'язкові сектори | Бюджет ТГ млн.грн. | Обласний бюджет млн.грн. | Державний бюджет млн.грн. | Інший (грантові, спонсорські, власні кошти млн.грн. | Разом млн.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі (Муніципальні будівлі) | 7,0 | 27,1 | 135,0 | 36,0 | 205,1 |
| Зовнішнє освітлення | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 6,9 |
| Житлові будівлі | 0,9 | 0,0 | 1,2 | 90,2 | 92,3 |
| Сфера теплопостачання | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 6,1 | 40,8 | 4,3 | 10,0 | 61,2 |
| Сфера управління побутовими відходами | 1,0 | 2,0 | 6,0 | 1,0 | 10,0 |
| Громадський транспорт | 0,9 | 1,2 | 2,5 | 4,4 | 9,0 |
| Всього | 20.5 | 71.8 | 149.0 | 144.6 | 385.9 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші сфери послуг (третинний сектор) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 48,1 |
| Сфера генерації, розподілу та постачання електроенергії | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 860,0 | 860,0 |
| Всього | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 908,1 | 908,1 |
| ЗАГАЛОМ | 20,5 | 71,8 | 149,0 | 1052,6 | 1293,9 |
| Розподіл бюджетів у % | 2% | 6% | 12% | 81% | 100% |

Реалізація цілей муніципального енергетичного плану Верхньодніпровської МТГ до 2030 року планується шляхом впровадження енергоефективних заходів за наступними напрямками:

- покращення енергоефективності муніципальних будівель, в т.ч. через утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій;

- впровадження енергоефективних заходів для інженерних мереж та використання теплових насосів;

- термомодернізація житлових будівель;

- продовження робіт із модернізації систем водопостачання та водовідведення, в т.ч. очисних споруд;

- оновлення транспортної інфраструктури міста;

- переоснащення котелень міста із встановленням блочно-модульних котелень;

- побудова СЕС для забезпечення енергетичної сталості та комерційного використання;

- проведення заходів із популяризації енергоефективності та використання ВДЕ.

Таблиця 1.4.

Інвестиційний баланс на період дії МЕП (2025-2030 рр.) в розрізі секторів енергетичного планування, млн.грн.

| № | Назва сектору | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі (муніципальні) | 29,4 | 38,9 | 40,2 | 50,5 | 26,0 | 20,1 |
| 2 | Сфера водопостачання та водовідведення | 30,2 | 30,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 3 | Зовнішнє освітлення | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,7 |
| 4 | Житлові будівлі | 9,2 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 9,2 |
| 5 | Сфера теплопостачання | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| 6 | Сфера управління побутовими відходами | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 7 | Громадський транспорт | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,9 |
| 8 | Інші сфери послуг (третинний сектор) | 4,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 4,8 |
| 9 | Сфера генерації, розподілу та постачання електроенергії | 86,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 172,0 | 86,0 |
|  | Всього | 162,4 | 274,6 | 246,0 | 256,2 | 231,7 | 123,1 |

Рисунок 1.1. Зведений інвестиційний баланс за період 2025-2030 роки за категоріями кінцевих споживачів, млн.грн.

Розділ 2. Резюме вихідного стану енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ

- Характеристика Верхньодніпровської МТГ

Верхньодніпровськ – центр Верхньодніпровської громади, важливий промислово-економічний вузол Дніпропетровської області.

Верхньодніпровська МТГ має у складі 48 населених пунктів, включаючи місто Верхньодніпровськ, селища: Дніпровське, Новомиколаївка, сіл: Авксенівка, Андріївка, Богодарівка, Боровківка, Бородаївка, Бородаївські Хутори, Братське, Василівка, Вільні Хутори, Водяне, Воєводівка, Ганнівка, Діденкове, Дніпровокам'янка, Домоткань, Заполички, Заріччя, Зелене, Зуботрясівка, Івашкове, Калужине, Клин, Корнило-Наталівка, Кривоносове, Матюченкове, Миколаївка, Мишурин Ріг, Мости, Новогригорівка, Новоселівка, Павлівка, Павло-Григорівка, Підлужжя, Попівка, Правобережне, Пушкарівка, Самоткань, Солов'ївка, Суслівка, Тарасівка, Томаківка, Чепине, Чубарівка, Якимівка, Ярок .

Верхньодніпровська міська територіальна громада створена 12 червня 2020 р. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 709-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області» з адміністративним центром у місті Верхньодніпровську у складі Кам’янського району Дніпропетровської області.

Громада розташована на правому березі річки Дніпро в північно-західній частині Дніпропетровської області, її площа становить – 1006,81 км2. Клімат громади – помірно континентальний з м'якою зимою і теплим літом.

Середньорічна температура повітря – 8,5 °С.

За офіційними даними Держстату станом на 01.01.2022 чисельність наявного населення становила – 37,338 тис. осіб, м. Верхньодніпровськ – 15,612 тис. осіб.

- Сектори енергетичного планування

За результатами оцінки структури енергоспоживання для потреб енергетичного планування виділені наступні сектори кінцевих споживачів:

Для цілей методології МЕП секторами місцевого енергетичного планування є:

- громадські будівлі (муніципального підпорядкування);

- сфера водопостачання і водовідведення;

- зовнішнє освітлення;

- житлові будівлі;

- сфера теплопостачання;

- управління побутовими відходами;

- третинний сектор;

- громадський транспорт та відповідна інфраструктура;

- муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень);

- приватний та комерційний транспорт.

- Основні характеристики секторів енергетичного планування

2.3.1. Громадські будівлі муніципального підпорядкування

Загальна кількість громадських будівель Верхньодніпровської міської територіальної громади становить   92  в тому числі:

-14 будівель закладів загальної середньої освіти (13 ліцеїв, 1 гімназія);

- 2 будівель закладів позашкільної освіти;

- 11 будівель закладів дошкільної освіти;

- 18 будівель закладів охорони здоров’я;

- 7 будівель закладів культури;

- 2 будівлі спортивних закладів;

- 38 адміністративних будівель.

Рисунок 2.1. Обсяги споживання енергоресурсів в муніципальних будівлях, МВт.год

2.3.2.  Сфера водопостачання та водовідведення

Постачальниками послуг з водопостачання та водовідведення у Верхньодніпровській МТГ є комунальні підприємства: КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР», КП «ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС» ВМР, КП «Водоканал» ВМР.

Таблиця 2.1.

Відсоток мешканців громади, що мають доступ до послуги централізованого водопостачання

| Станом на | м. Верхньодніпровськ | Інші населені пункти |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2023 | 93,8 | 50,4 |
| 01.01.2025 | 97,9 | 57,4 |

Таблиця 2.2.

Технічні характеристики систем водопостачання КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР»

станом на 01.01.2025.

| Параметри | Значення |
| --- | --- |
| Загальна протяжність водопровідних мереж, км | 194,7 |
| Загальна протяжність водовідводів, км | 53,7 |
| Рівень зношеності мережі водопостачання/ водовідведення, % | 75 |
| Невраховані втрати води в мережі, % | 45 |

Відведення і очищення побутових та виробничих стічних вод здійснюється загальноміською централізованою системою каналізації.

Рисунок 2.2. Загальні обсяги водоспоживання в Верхньодніпровській МТГ

Обсяги споживання води та водовідведення за категоріями споживачів громади наведені у пункті Д2.3.2. Сфера водопостачання та водовідведення Додатку 2.

Рисунок 2.3. Обсягів водоспоживання та водовідведення, м3

Кількість абонентів з водопостачання та водовідведення з кожним роком збільшується. Станом на 01.01.2025 загальна кількість абонентів водопостачання становила – 9251 а водовідведення – 3271. Чисельність населення, що обслуговується підприємством становила для  водопостачання – 27754 осіб та для  водовідведення – 9814 осіб.

Рисунок 2.4. Обсяги спожитої електроенергії КП «Верхньодніпровське ВУКГ» ДОР», тис.МВт.год

2.3.3. Зовнішнє вуличне освітлення

Мережі зовнішнього освітлення Верхньодніпровської МТГ знаходяться на балансі Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради обслуговування мереж здійснює КП «ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС» ВМР»).

#### Рисунок 2.5. Витрати електроенергії на потреби зовнішнього освітлення, МВт.год

2.3.4. Житлові будівлі

Житловий фонд м. Верхньодніпровськ у 2020 році складався з  4816  будинків загальною площею 206,2 тис. м2.

Кількість ОСББ в Верхньодніпровській МТГ станом на 01.01.2025 за даними управління ЖКГ та КБ – 17 од.

Рисунок 2.6. Споживання енергоресурсів житловим фондом, МВт.год

2.3.5. Сфера теплопостачання

Надання послуг централізованого постачання тепла у м. Верхньодніпровську для юридичних осіб здійснює ДП "Західтеплоенерго" КП "Дніпротеплоенерго" ДОР". У старостинських округах Верхньодніпровської МТГ централізоване теплопостачання та централізоване постачання гарячої води відсутнє. 100 % житлових будівель забезпечені автономними джерелами теплопостачання.

Таблиця 2.3.

Інформація стосовно характеристик мережі теплопостачання в двотрубному обчислені станом на 01.01.2025

| Характеристики | Загальна довжина |
| --- | --- |
| Загальна довжина трубопроводів, км | 2,907 |
| Довжина магістральних трубопроводів, км | 1,423 |
| Довжина розподільчих трубопроводів, км | 1,484 |

Таблиця 2.4.

Кількість виробленої теплової енергії

| Параметр | Роки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Виробництво теплової енергії, Гкал | 2407,24 | 2398,82 | 3174,36 | 3823,18 | 4026,57 | 2847,15 | 2651,82 | 3014,59 |

Кількість виробленої теплової енергії підприємством ДП «Західтеплоенерго» протягом останніх років має різні величини виходячи з середніх температурних показників відповідних років.

Рисунок 2.7. Виробництво теплової енергії (Гкал)

Рисунок 2.8. Витрати енергоресурсів на виробництво теплової енергії, МВт.год.

2.3.6. Розподіл та постачання природного газу

Станом на 2025 послуги транспортування та розподілу природного газу у Верхньодніпровській МТГ надається Дніпропетровською філією ТОВ «Газорозподільчі мережі України».

Рисунок 2.9. Споживання природного газу споживачами, тис.м3

2.3.7. Розподіл та постачання електроенергії

Станом на 2025 послуги розподілу електричної енергії у Верхньодніпровській МТГ надається АТ ДТЕК «Дніпровські електромережі».

Після початку повномасштабної війни в Україні, що призвела до пошкодження значної частини енергосистеми, у громаді в осінньо-зимовий період 2022-2024 років були тимчасові перебої із постачання електроенергії.

Рисунок 2.10. Обсяги постачання електроенергії споживачам Верхньодніпровської МТГ, МВт.год.

Рисунок 2.11. Споживання електроенергії різними категоріями споживачів

2.3.8. Управління побутовими відходами

Основна частина побутових відходів м. Верхньодніпровськ та навколишніх старостинських округів вивозиться на полігон ТПВ поряд з містом Верхньодніпровськ на відстані 2 км від міста Верхньодніпровськ. Площа полігону ТПВ становить понад 4,5 га.

У Верхньодніпровську та інших населених пунктах громади розпочато роздільне збирання окремих складових побутових відходів.

2.3.9. Інші сфери послуг (третинний сектор)

Третинний сектор Верхньодніпровської МТГ має стійку тенденцію щодо нарощування обсягів виробництва і відповідно зростання споживання енергоресурсів.

Таблиця 2.5.

Споживання енергоресурсів Іншими сферами послуг (третинний сектор) Верхньодніпровської МТГ

| Роки | Теплова енергія Гкал | Газопостачання тис. м3 | Електропостачання тис. МВт.год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 271 | 2716 | 3612 |
| 2018 | 285 | 2487 | 3812 |
| 2019 | 301 | 2914 | 3971 |
| 2020 | 361 | 3057 | 3087 |
| 2021 | 315 | 3154 | 3154 |
| 2022 | 209 | 3254 | 2095 |
| 2023 | 265 | 3897 | 2954 |
| 2024 | 281 | 3145 | 3875 |

Рисунок 2.12. Споживання енергоресурсів іншими сферами послуг (третинний сектор) Верхньодніпровської МТГ

2.3.10. Громадський транспорт та відповідна інфраструктура

Послуги міського громадського транспорту у Верхньодніпровській МТГ станом на 01.01.2025 надавалися 2 приватними перевізниками.

Станом на 01.01.2025 загальна кількість автобусів на міських маршрутах 18.

Рисунок 2.13. Споживання палива громадським транспортом (МВт.год)

2.3.11. Муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень)

У Верхньодніпровській МТГ загальна кількість муніципальних транспортних засобів станом на 01.01.2025 складає понад 420 одиниць.

Рисунок 2.14. Загальні обсяги споживання палива муніципальним транспортом (МВт.год)

2.3.12. Приватний та комерційний транспорт

Дані загального споживання пального приватним та комерційним транспортом у 2017 та 2024 роках наведено у таблиці 2.29. та на рисунку 2.15., вказує на зростання об’єму споживання по всіх видах транспорту. Це корелюється із загальноукраїнськими даними про зростання кількості транспорту у вказаному часовому діапазоні.

Рисунок 2.15. Споживання пального приватним та комерційним транспортом

- Стан запровадження енергетичного менеджменту

Система енергоменеджменту в Верхньодніпровську діє з 2021 року та охоплює 100% бюджетних закладів. Моніторинг споживання енергоресурсів здійснюється з 2021 року.

Функції енергетичного менеджменту покладено на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, енергоменеджменту та інфраструктури (штат 5 осіб), що входить до структури управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради.

Наступною ланкою системи енергоменеджменту є енергоменеджери галузевих управлінь, а за ними – відповідальні за енергоспоживання в бюджетних установах.

Система енергомоніторингу, як складова системи енергетичного менеджменту охоплює 39 установ та закладів, що мають в своєму володінні та/або користуванні 73 будівель.

Для енергомоніторингу використовується програмне забезпечення автоматизована система енергомоніторингу АІС «Енергосервіс» з онлайн введенням показників енергоспоживання енергоменеджерами бюджетних будівлях, дані вносяться кожного дня.

В громаді виконується вимоги Закону України «Про енергетичну ефективність» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту».

Інформація щодо енергоспоживання бюджетними закладами щомісячно подається на розгляд міському голові у вигляді рейтингу від найбільш енерговитратних установ до найенергоефективніших.

Стосовно оснащеності вузлами комерційного обліку енергії в частині споживання електроенергії та газу у Верхньодніпровській МТГ показник складає 100%.

  - Зведений енергетичний баланс

За результатами збору інформації щодо структури енергоспоживання наведений баланс енергоспоживання за секторами кінцевих споживачів Верхньодніпровської МТГ за період 2017-2024 роки відповідно до Методики розроблення місцевих енергетичних планів.

Таблиця 2.6.

Зведений енергетичний баланс кінцевих споживачів, що знаходяться в Верхньодніпровській МТГ, МВт·год

| Сектори кінцевих споживачів енергетичного планування | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло | 2338,8 | 2349,3 | 3851,5 | 4089,3 | 4089,3 | 2876,8 | 2539,0 | 3039,5 |
| Природний газ | 5267,8 | 5341,0 | 6101,7 | 5603,6 | 5271,4 | 4005,7 | 3506,9 | 4166,6 |
| Електроенергія | 1724,0 | 1842,9 | 2292,2 | 2048,5 | 2442,9 | 1498,2 | 1343,3 | 1668,1 |
| Деревина | 672,6 | 690,0 | 716,0 | 688,6 | 623,6 | 430,2 | 398,6 | 496,7 |
| Об'єкти водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 1285,1 | 1262,6 | 922,4 | 925,8 | 890,4 | 856,6 | 950,3 | 976,6 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 385,0 | 374,0 | 368,0 | 371,0 | 370,3 | 99,3 | 101,5 | 147,8 |
| Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природний газ | 193074,9 | 208377,8 | 204092,4 | 199735,8 | 210547,0 | 213514,5 | 235466,5 | 251768,7 |
| *Електроенергія | 46021,6 | 46551,0 | 46440,2 | 45594,5 | 46331,0 | 44331,3 | 41488,4 | 39820,9 |
| Деревина | 42754,8 | 46354,5 | 48642,8 | 44791,3 | 42836,6 | 37222,7 | 40809,2 | 37931,4 |
| Об'єкти у сфері теплопостачання (в частині споживання електричної енергії для потреб транспортування і розподілу теплової енергії) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 8,4 | 8,4 | 11,1 | 13,4 | 14,1 | 10,0 | 9,3 | 10,6 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | 66,9 | 83,5 | 74,8 | 74,6 | 67,8 | 86,7 | 98,0 | 100,5 |
| Дизельне пальне | 289,2 | 292,2 | 270,9 | 262,6 | 257,3 | 299,3 | 300,5 | 313,9 |
| LPG (Пропан-Бутан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інші сфери послуг (третинний сектор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло | 315,2 | 331,5 | 350,1 | 419,8 | 366,3 | 243,1 | 308,2 | 326,8 |
| Природний газ | 25503,2 | 26733,3 | 27362,5 | 28705,2 | 29616,1 | 30555,1 | 36592,8 | 29531,6 |
| Електроенергія | 3612,2 | 3812,6 | 3971,5 | 3087,5 | 3154,5 | 2095,2 | 2954,7 | 3875,0 |
| Громадський транспорт та відповідна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельне пальне | 142,5 | 165,2 | 178,4 | 168,9 | 162,0 | 134,0 | 112,0 | 125,0 |
| CNG (Метан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LPG (Пропан-Бутан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інший транспорт, в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | 310,4 | 322,8 | 307,6 | 322,6 | 260,1 | 297,9 | 311,4 | 313,8 |
| Дизельне пальне | 769,3 | 788,5 | 738,7 | 711,8 | 708,2 | 739,6 | 799,0 | 842,4 |
| CNG (Метан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LPG (Пропан-Бутан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приватний та комерційний транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 0,0 | 2,2 | 4,4 | 6,6 | 8,8 | 23,4 | 38,1 | 52,7 |
| Бензин | 2010,6 | 2096,2 | 2181,7 | 2267,3 | 2352,9 | 2431,4 | 2510,0 | 2588,6 |
| Дизельне пальне | 740,8 | 777,8 | 814,8 | 851,8 | 888,8 | 1455,4 | 2022,0 | 2588,6 |
| CNG (Метан) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| LPG (Пропан-Бутан) | 887,9 | 941,5 | 995,2 | 1048,9 | 1102,5 | 1200,3 | 1298,0 | 1395,8 |
| Разом по Енергетичному балансу | 328181,9 | 349499,6 | 350689,9 | 341790,5 | 352362,6 | 344407,7 | 373958,4 | 382082,1 |

* електроенергія в т.ч. вироблена з ВДЕ

Рисунок 2.16. Діаграма Сенкі енергетичного балансу Верхньодніпровської МТГ за 2024 рік

Річна діаграма Сенкі енергетичного балансу стає ефективним інструментом оскільки дозволяє зібрати і зрозуміти складну інформацію про енергоспоживання і спланувати кроки для підвищення ефективності енергетичних процесів.

Діаграми Сенкі допомагає візуалізувати всі потоки енергії, від її надходження до кінцевого споживання.

Провівши аналіз Діаграми Сенкі можна зробити висновок що основним енергетичним ресурсом в громаді є природний газ а найбільшими споживачами – житлові будівлі.

Рисунок 2.17. Зведений енергетичний баланс за період 2017-2024 роки за категоріями кінцевих споживачів

Рисунок 2.18. Зведений енергетичний баланс за період 2017-2024 роки за видами енергії

Висновок: відповідно до показників зведеного енергетичного балансу за період 2017-2024 можна зробити висновок, що рівень енергетичного споживання по громаді є достатньо стабільним з незначними коливаннями пов’язаними із зниженням споживання в періоди карантинних обмежень та початком повномасштабного вторгнення в Україну російських військ у 2022 році.

Середнє значення загального споживання за вказаний період дорівнює 363478,8 МВт·год, коливання відносно середнього значення склало близько 4,5%.

На загальний обсяг енергоспоживання основний вплив мали фактори зменшення енергоспоживання внаслідок реалізації енергоефективних заходів, збільшення енергоспоживання за рахунок економічного зростання та зростання кількості населення та коливаннями зовнішньої температури і кількістю днів періоду опалення.

За розподілом споживання енергоресурсів відбулися наступні зміни: збільшено споживання теплової енергії на 27%; споживання природного газу збільшилось на 28%; споживання електроенергії зменшилось на 12%; споживання деревини збільшилось 11%; споживання бензину збільшилось на 15%; споживання дизельного пального збільшилось на 13%; споживання газу (пропан-бутан) збільшилось на 15%.

Рисунок 2.19. Зведений вартісний баланс за період 2017-2024 роки за категоріями кінцевих споживачів

Рисунок 2.20. Зведений вартісний баланс за період 2017-2024 роки за видами енергії

Висновок: в результаті аналізу вартісного балансу енергоресурсів за період 2017-2024 роки можна відмітити, що загальні обсяги сплати за енергоресурси помітно зросли у 2021 році. У 2024 році відбулося наступне збільшення тарифу на електроенергію, що спонукало до відповідного зростання витрат на оплату електроенергії. Згідно з даними вартісного балансу стає очевидним поступове зростання тарифів на бензин, дизельне пальне, електроенергію та природний газ. За вказаний період тарифи на теплову енергію фактично не змінювалися, що пов’язано із складною політичною ситуацією і запровадженим військовим станом в Україні та централізованим державним регулюванням тарифу.

  - Основні результати бенчмаркінгу енергетичних показників

Таблиця 2.7.

| № | Ключові енергетичні показники | Одиниця вимірювання | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Рік застосування показників |  | 2024 |
|  | Найменування області |  | Дніпропетровська |
|  | Найменування територіальної громади |  | Верхньодніпровська |
|  | Характер рельєфу (вказати: рівнинний, горбистий, гірський) | - | рівнинний |
|  | Чисельність населення | осіб | 37338 |
|  | Кількість домогосподарств | од. | 15588 |
| 1 | Загальні дані |  |  |
| 1.1 | Питома кількість штатних одиниць структурного підрозділу енергоменеджменту (енергоменеджерів) на 10000 населення | %00 | 0,27 |
| 1.2 | Відношення витрат з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до фактичних поточних видатків місцевого бюджету, всього, у тому числі: | % | 8,4% |
|  | оплата теплопостачання | % | 3,6% |
|  | оплата водопостачання та водовідведення | % | 0,2% |
|  | оплата електроенергії | % | 2,9% |
|  | оплата природного газу | % | 1,6% |
|  | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | % | 0,0% |
|  | оплата енергосервісу | % | 0,0% |
| 1.3 | Загальне кінцеве споживання енергії на особу | кВт·год/ос. | 10233,1 |
| 1.4 | Частка відновлювальної енергії в загальному кінцевому споживанні енергії | % | 3,0% |
| 2 | Громадські будівлі |  |  |
| 2.1 | Структура громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету (за загальною площею), всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | % | 9% |
|  | будівлі закладів освіти | % | 41% |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | % | 20% |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | % | 1% |
|  | будівлі інших бюджетних установ | % | 29% |
| 2.2 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи енергетичного моніторингу (за загальною площею) | % | 100% |
| 2.3 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, включених до системи автоматизованого збору інформації про споживання енергії (за загальною площею) | % | 0% |
| 2.4 | Частка громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, які мають дійсний енергетичний сертифікат (за загальною площею) | % | 11% |
| 2.5 | Частка термомодернізованих громадських будівель (за загальною площею) | % | 0% |
| 2.6 | Частка громадських будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею) | % | 0% |
| 2.7 | Питоме фактичне енергоспоживання при опаленні громадських будівель, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт·год/м-3 | 24,0 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | кВт·год/м-3 | 43,7 |
|  | будівлі закладів освіти | кВт·год/м-3 | 10,7 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | кВт·год/м-3 | 33,0 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | кВт·год/м-3 | 9,1 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | кВт·год/м-3 | 30,5 |
| 2.8 | Питоме фактичне споживання електроенергії в громадських будівлях, що фінансуються з місцевого бюджету, всього, у тому числі: | кВт·год/м-2 | 16 |
|  | будівлі закладів дошкільної освіти | кВт·год/м-2 | 58 |
|  | будівлі закладів освіти | кВт·год/м-2 | 9 |
|  | будівлі закладів охорони здоров’я | кВт·год/м-2 | 25 |
|  | будівлі закладів соціального захисту населення | кВт·год/м-2 | 3 |
|  | будівлі інших бюджетних установ | кВт·год/м-2 | 5 |
| 3 | Житлові будівлі |  |  |
| 3.1 | Частка домогосподарств у багатоквартирних будинках | % | 100% |
| 3.2 | Структура житлових будівель (за загальною площею), всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | будівлі одноквартирні | % | 79,0% |
|  | будівлі двоквартирні | % | 1,1% |
|  | будівлі багатоквартирні | % | 12,5% |
|  | будівлі для колективного проживання | % | 7,4% |
| 3.3 | Питоме фактичне енергоспоживання на опалення житлових будівель, всього, у тому числі: | кВт·год/м-2 | 254,1 |
|  | будівлі одноквартирні | кВт·год/м-2 | 268,6 |
|  | будівлі двоквартирні | кВт·год/м-2 | 239,3 |
|  | будівлі багатоквартирні | кВт·год/м-2 | 183,1 |
|  | будівлі для колективного проживання | кВт·год/м-2 | 221,4 |
| 3.4 | Питоме фактичне споживання електроенергії в житлових будівлях, всього, у тому числі: | кВт·год/м-2 | 34,9 |
|  | будівлі одноквартирні | кВт·год/м-2 | 36,0 |
|  | будівлі двоквартирні | кВт·год/м-2 | 38,2 |
|  | будівлі багатоквартирні | кВт·год/м-2 | 28,2 |
|  | будівлі для колективного проживання | кВт·год/м-2 | 34,0 |
| 3.5 | Частка житлових будівель з близьким до нульового рівня енергоспоживанням (за загальною площею) | % | 2,0% |
| 4 | Зовнішнє освітлення |  |  |
| 4.1 | Структура системи зовнішнього освітлення (за кількістю світлоточок), всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | % | 7,0% |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | % | 86,3% |
|  | в паркових зонах | % | 6,8% |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | % | - |
| 4.2 | Частка непрацюючих світлоточок, всього, у тому числі: | % | 0% |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | % | 0,0% |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | % | 0,0% |
|  | в паркових зонах | % | 0,0% |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | % | - |
| 4.3 | Питома електрична потужність однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі: | Вт/од. | 205 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | Вт/од. | 12 |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | Вт/од. | 192 |
|  | в паркових зонах | Вт/од. | 13 |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | Вт/од. | 0 |
| 4.4 | Питоме річне споживання електричної енергії на роботу однієї працюючої світлоточки, всього, у тому числі: | кВт·год/од. | 26 |
|  | на дорогах поза меж населених пунктів | кВт·год/од. | 0 |
|  | на вулицях, дорогах, площах в межах населених пунктів | кВт·год/од. | 0 |
|  | в паркових зонах | кВт·год/од. | 0 |
|  | в інших зонах, ділянках, територіях | кВт·год/од. | - |
| 4.5 | Частка світлоточок оснащених світлодіодними джерелами світла (за загальною кількістю працюючих і непрацюючих світлоточок) | % | 69% |
| 5 | Сфера теплопостачання |  |  |
| 5.1 | Частка централізованого теплопостачання (за опалюваною площею будівель) | % | 3% |
| 5.2 | Частка домогосподарств, приєднаних до систем централізованого теплопостачання | % | 0% |
| 5.3 | Частка теплової енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії в системах централізованого теплопостачання | % |  |
| 5.4 | Частка теплової енергії, виробленої з використанням скидної теплової енергії в системах централізованого теплопостачання | % |  |
| 5.5 | Частка теплової енергії, виробленої в результаті комбінованого виробництва теплової та електричної енергії в системах централізованого теплопостачання | % |  |
| 5.6 | Питомі витрати умовного палива на виробництво теплової енергії | кг у.п./Гкал | 0 |
| 5.7 | Питомі витрати електроенергії при виробництві теплової енергії | кВт·год/Гкал |  |
| 5.8 | Питомі витрати електроенергії на транспортування теплової енергії | кВт·год/Гкал |  |
| 5.9 | Частка втрати теплової енергії в теплових мережах | % | 4,0% |
| 5.10 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами | % | - |
| 5.11 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії | % | - |
| 5.12 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку послуги з постачання гарячої води | % | - |
| 5.13 | Частка багатоквартирних будинків, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами розподільного обліку теплової енергії | % | - |
| 5.14 | Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених індивідуальними тепловими пунктами | % | 17% |
| 5.15 | Частка громадських будівель, які приєднані до систем централізованого теплопостачання, оснащених вузлами комерційного обліку теплової енергії | % | 100% |
| 6 | Сфера водопостачання і водовідведення |  |  |
| 6.1 | Структура системи питного водопостачання (за чисельністю населення), всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | централізованого | % | 67% |
|  | нецентралізованого | % | 33,0% |
| 6.2 | Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водопостачання, всього, у тому числі: | кВт·год/м-3 | 0,147 |
|  | на виробництво (забір і фільтрацію) води | кВт·год/м-3 | - |
|  | на транспортування води | кВт·год/м-3 | - |
| 6.3 | Лінійний коефіцієнт втрат води | тис.м-3/км | 3,189 |
| 6.4 | Частка виробничих витрат води | % | - |
| 6.5 | Частка втрат води в мережах централізованого водопостачання | % | 38,4% |
| 6.6 | Структура системи водовідведення (за чисельністю населення), всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | централізованого | % | 27,1% |
|  | нецентралізованого | % | 73% |
| 6.7 | Питоме споживання електричної енергії на функціонування системи централізованого водовідведення, всього, у тому числі: | кВт·год/м-3 | 1,216 |
|  | на збирання та транспортування стічних вод | кВт·год/м-3 | - |
|  | на очищення та скидання стічних вод | кВт·год/м-3 | - |
| 6.8 | Частка утилізації осадів стічних вод (за об’ємом в абсолютно сухій речовині) | % | - |
| 6.9 | Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю об’єму (в абсолютно сухій речовині) осадів стічних вод | кВт·год/м-3 | - |
| 6.10 | Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю об’єму осадів стічних вод в абсолютно сухій речовині | кВт·год/м-3 | - |
| 7 | Сфера управління побутовими відходами |  |  |
| 7.1 | Частка населення, охоплена послугами з вивезення побутових відходів | % | 74,6% |
| 7.2 | Частка роздільно зібраних побутових відходів (за вагою від зібраних відходів) | % | 2,0% |
| 7.3 | Частка рецикльованих (перероблених) побутових відходів (за вагою від зібраних відходів) | % | 0% |
| 7.4 | Частка перероблених та утилізованих відходів, всього, у тому числі: | % | - |
|  | спалено (термічно оброблено) | % | - |
|  | потрапило на заготівельні пункти вторинної сировини та сміттєпереробні лінії | % | - |
| 7.5 | Частка відновлених побутових відходів (за вагою від зібраних відходів), всього, у тому числі: | % | - |
|  | з виробництвом теплової та/або електричної енергії | % | - |
|  | з виробництвом біогазу | % | - |
| 7.6 | Питомий обсяг виробництва теплової енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | - |
| 7.7 | Питомий обсяг спалювання природного газу на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | - |
| 7.8 | Питомий обсяг виробництва електричної енергії на одиницю ваги термічно оброблених відходів | МДж/т | - |
| 8 | Громадський транспорт |  |  |
| 8.1 | Питоме споживання енергії громадським транспортом на душу населення | МДж/ос. | 12,0 |
| 8.2 | Питоме споживання енергії громадським транспортом на одиницю пасажирообігу | МДж/(пас·км) | - |
| 8.3 | Частка пасажирообігу громадського нерейкового транспорту, всього, у тому числі: | % | 100% |
|  | тролейбуси | % | - |
|  | електроавтобуси | % | - |
|  | автобуси | % | - |
| 8.4 | Питоме споживання енергії громадським нерейковим транспортом, всього, у тому числі: | МДж/(пас·км) | - |
|  | тролейбуси | МДж/(пас·км) | - |
|  | електроавтобуси | МДж/(пас·км) | - |
|  | автобуси | МДж/(пас·км) | - |
| 8.5 | Частка пасажирообігу громадського рейкового транспорту, всього, у тому числі: | % | - |
|  | метрополітен | % | - |
|  | трамваї | % | - |
|  | інший електричний рейковий транспорт | % | - |
|  | інший неелектричний рейковий транспорт | % | - |
| 8.6 | Питоме споживання енергії громадським рейковим транспортом, всього, у тому числі: | МДж/(пас·км) | - |
|  | метрополітен | МДж/(пас·км) | - |
|  | трамваї | МДж/(пас·км) | - |
|  | інший електричний рейковий транспорт | МДж/(пас·км) | - |
|  | інший неелектричний рейковий транспорт | МДж/(пас·км) | - |

  - Результати аналізу обмежень для сталого енергетичного розвитку

Для здійснення аналізу обмежень та випливу на розвиток сталого енергетичного планування Верхньодніпровської МТГ до 2030 року наводяться основні обмеження та пріоритети.

Сектори енергетичного планування:

- Сектор Громадські будівлі (комунального підпорядкування) є найбільш пріоритетним сектором. Реалізація проєктів з енергоефективності в даному секторі дозволить покращити експлуатаційні характеристики будівель та скоротити фінансові витрати бюджету громади на їх утримання.

- Сектор Об’єкти водопостачання та водовідведення не є пріоритетним, так як основне комунальне підприємство є власністю Дніпропетровської обласної ради і фінансується за кошти обласного бюджету. Громада для комунальних підприємств, які їй підпорядковані здійснила та продовжує здійснювати енергоефективні заходи за рахунок грантових, кредитних та місцевих коштів.

- Сектор Об’єкти зовнішнього освітлення не є пріоритетним, оскільки громада майже повністю перейшла на енергоефективне освітлення через заміну ламп розжарювання на світлодіодні.

- Сектор Житлові будівлі є пріоритетним сектором, але потребує вкладення значних фінансових ресурсів. Слід зазначити, що сектор Житлові будівлі стане більш привабливим для інвестування в разі відміни перехресного субсидіювання тарифів на газ, теплову та електричну енергію для населення.

- Сектор Об'єкти у сфері теплопостачання є пріоритетним, тому як громада здійснила та продовжує здійснювати енергоефективні заходи за рахунок грантових, кредитних та місцевих коштів.

- Сектор Об'єкти з управління побутовими відходами є пріоритетним та має заплановані проєкти для реалізації до 2030 року. З боку муніципалітету необхідно посилення контролю за виконанням законодавства у сфері поводження з відходами, особливо в частині роздільного збору сміття та впровадження технологій циркуляційної економіки.

- Сектор Третинний (Інші сфери послуг) не є пріоритетним із-за відсутності важелів впливу органів місцевого самоврядування на рішення суб’єктів господарювання. Можливий механізм випливу на Третинний сектор через проведення «м’яких» заходів, інформування суб’єктів господарювання та інших зацікавлених осіб щодо необхідності проведення заходів енергоефективності та запровадження ВДЕ.

- Сектор Громадський транспорт та відповідна інфраструктура не є пріоритетним, оскільки у громаді працюють лише 2 комерційних перевізника.

- Сектор Інший транспорт, в тому числі:

1)  муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень) є пріоритетним,  оскільки у громади є потреба заміни старого рухомого складу на більш сучасний з покращеними характеристиками енергоспоживання.

2) приватний та комерційний транспорт не є пріоритетним, із-за відсутності важелів впливу органів місцевого самоврядування на рішення приватників та суб’єктів господарювання. Також слід зазначити, що власники приватного транспорту мають потребу і бажання у оновленні власного транспорту на більш сучасний з покращеними екологічними та технічними характеристиками. Можливий механізм впливу на даний сектор через проведення «м’яких» заходів, інформування суб’єктів господарювання та інших зацікавлених осіб щодо необхідності проведення заходів енергоефективності.

Необов’язкові сектори енергетичного планування (Розподіл та постачання природного газу, Розподіл та постачання електричної енергії, Промисловість, Сільське господарство) не розглядаються під час енергетичного планування в рамках МЕП, Верхньодніпровської МТГ не має повноважень щодо впливу на господарську діяльність в цих секторах.

SWOT-АНАЛІЗ
сильних, слабких сторін, можливостей і загроз сталого енергетичного розвитку

| Внутрішні фактори | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- | --- |
|  | - Економіка міста в домінантній складовій сформована за рахунок великих промислових підприємств; - Наявність висококваліфікованого персоналу; - Громада має потенціал молоді завдяки наявності фахових училищ, молодих сімей; - Напрацьовані навички в частині енергозбереження; - Великі площі земель сільськогосподарського та лісового призначення, що увійшли до складу громади; | - Зношена інженерна інфраструктура; - Значні втрати палива та енергії; - Застаріле обладнання системи генерації теплової енергії; - Погана якість дорожньо-транспортного покриття; - Високий рівень енергоспоживання в бюджетних та житлових будинках; - Постійне зростання тарифів на енергоресурси; - Зменшення населення громади за рахунок негативного сальдо міграції, релокації, виїзду за кордон; - Енергетична бідність населення - нестача фінансів для повноцінної оплати на спожиті енергоресурси в житловому секторі; - Відсутня якісна інфраструктура підтримки бізнесу: бізнес-інкубатора, бізнес-центра, проєктного офісу, індустріального парку, системи підтримки стартапів тощо; - Обмеженість можливостей фінансування від бюджету громади, коштів комунальних підприємств та інших джерел фінансування для впровадження енергоефективних проєктів; - Недостатній рівень цифровізації громади, особливо в сільській місцевості; - Низький рівень інновацій в економіці громади; - Недостатній технічний рівень у впровадженні заходів з ВДЕ |
| Зовнішні фактори | Можливості | Загрози |
|  | - Продовження процесів економічної інтеграції з країнами Європейського Союзу; - Продовження розпочатих реформ в Україні, особливо в сфері децентралізації, освіти, медицини, підтримки малого і середнього бізнесу, судової системи; - Можливості співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, а також з програмами міжнародних фінансових організацій; - Обласні державні програми підтримки сталого енергетичного розвитку; - Державні програми підтримки вразливих категорій населення; - Збільшення державного стимулювання використання альтернативних джерел енергії; - Невикористані можливості на ринках послуг; - Високий потенціал для використання альтернативних джерел енергії; - Залучення фінансування від міжнародних фінансових установ; - Високий потенціал економії енергоресурсів в секторі споживачів; - Перехід до європейських стандартів енергетичного менеджменту; - Підвищення вимог до енергоефективності у будівельних стандартах України; | - Ескалація бойових дій чи «заморожування» військового конфлікту; - Загроза життю та здоров’ю населення через війну; - Потреба у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; - Фінансової нестабільність через бойові дії; - Обмеження, пов’язані з правовим режимом воєнного стану; - Енергетична залежність від використання природного газу; - Інфляція, девальвація гривні; - Недостатній темп росту доходів населення; - Зростання вартості послуг за теплопостачання та електроенергію; - Відсутність доступу до дешевих фінансових ресурсів; - Слабо розвинена інфраструктура використання ВДЕ; - Відсутність резервів для забезпечення енергетичної стійкості громади до блекаутів; - Слабке просування громади у можливостях міжнародної співпраці в період війни; - Енергетична неефективність громади, відсутність реалізації проєктів декарбонізації, зеленої енергетики, енергоефективності у співпраці із країнами Європи в рамках зеленого курсу Європи, до якого приєдналася Україна. |

  - Потенціал використання відновлюваних джерел енергії

Підвищення самозабезпечення Верхньодніпровської МТГ за рахунок впровадження технологій з використанням відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива значною мірою відповідає необхідності зменшення залежності громади від використання викопних видів палива.

Для задоволення потреб громади пропонується звернути увагу на наступні сучасні технології: біопаливо, сонячна енергетика, вітрова енергетика, теплові насоси та вторинна енергія, використання ВДЕ в транспорті, біогазові станції.

Біопаливо

Відновлюваними джерелами енергії з біопалива є деревина (дрова, пелети, тріска), відходи промислового та сільськогосподарського виробництв, біогаз, енергетичні рослини. Паливо з твердих побутових відходів (RDF – refuse-derived fuel, SRF – solid recovered fuel) не є відновлюваним джерелом енергії, але переробка сміття і виробництво енергії з біогазу на сміттєзвалищах є важливим елементом циркуляційної економіки і повинно розглядатися, як потенційне джерело енергії. Біоенергетичні технології, які забезпечують потреби опалення, можуть бути когенераційними, генерувати водночас як тепло, так і електроенергію.

Місцевими відновлювальними ресурсами для Верхньодніпровської МТГ у першу чергу є деревне паливо – дрова, щепа, відходи лісового та деревообробного господарства, відходи від обрізання деревних насаджень.

Сонячна та вітрова енергетика

Незважаючи на те, що Верхньодніпровська МТГ знаходиться в центральній частині України, ще одним потужним та безпечним видом відновлювальної енергії зі значним потенціалом до використання є сонячне випромінювання. У Верхньодніпровській МТГ існують можливості встановлення сонячних станцій як на поверхні землі на придатних ділянках промислової зони, на приватних ділянках, так і на покрівлях громадських та житлових будинків.

Зважаючи на існуючі тенденції щодо розповсюдження використання СЕС та ВЕС, можна спрогнозувати збільшення встановлених СЕС та ВЕС на території громади та зростання сумарного річного обсягу електроенергії виробленої за їх допомогою.

Станом на 2024 рік сумарна встановлена потужність генерації становить: СЕС – 8,914 МВт. Загалом у 2024 році у загальну мережу було надано 11484,075 МВт.год.

Згідно з результатами дослідження потенціал Верхньодніпровської МТГ для вітрової енергетики оцінюється, як незначний на період до 2030 року.

Теплові насоси та вторинна енергія

В галузі використання теплових насосів пропонується розглянути варіанти з відбором енергії з ґрунту, повітря, води.

Крім того, джерелами низькопотенційної скидної теплоти техногенного походження є вентиляційні викиди та охолоджуюча вода технологічного та енергетичного обладнання підприємств, промислові, комунально-побутові стоки.

Одним з прикладів використання теплових насосів є встановлення в Верхньодніпровській МТГ на території ресторанно-готельного комплексу «Фемелі Стар».

У 2 закладах освіти Верхньодніпровської міської територіальної громади протягом 2026-2030 років передбачено встановлення теплових насосів системи «повітря – вода» для систем ТП та ГВП.

Перспективним у найближчому майбутньому є також встановлення теплових насосів у житловому фонді.

Використання ВДЕ в транспорті

В планах подальшого розвитку транспортної інфраструктури Верхньодніпровської МТГ передбачено збільшення кількості громадського транспорту та обмеження використання особистого в межах завантажених автошляхів на території громади. У приватних перевезеннях частка перевезень легковими електромобілями та електробусами не перевищує 5 %.

Проте, транспорт на електродвигунах поступово витісняє інші види автомобільного транспорту. З цього можна зробити висновок, що до 2050 року доля електротранспорту значно збільшиться.

Біогазові станції

Громада має декілька варіантів для використання біогазових станцій з метою виробництва електроенергії та біогазу - це біогазові станції на полігоні ТПВ, на міських очисних спорудах та на агропромислових господарствах громади.

Станція дегазації на полігоні ТПВ

Основна частина побутових відходів м. Верхньодніпровськ та навколишніх старостинських округів вивозиться на полігон ТПВ що знаходиться у північній частині громади, за 11 кілометрів від м. Верхньодніпровськ. Площа полігону ТПВ становить понад 4,5 га.

Біогазова установка на очисних спорудах

З метою вдосконалення та модернізації міських очисних споруд, як одного з пріоритетних завдань Верхньодніпровської МТГ, планується на очисних спорудах КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР у найближчій час розробити проєкт встановлення біогазової установки для компенсації власного споживання електричної енергії з комплексом для виробництва з осаду стічних вод добрива органічного «LWC».

Біогазова установка на цьому мулі може виробити біогазу з концентрацією метану (СН4), який може бути використаний в когенераційній установці електричною потужністю.

Отриманий біогаз буде спалюватись в газових двигунах з електричними генераторами. В процесі когенерації понад 40 % спалюваної енергії буде перетворюватись в електричну. Споживання електричної енергії об’єктом становить близько 20 тис. кВт.год/добу.

Розділ 3. Цілі сталого енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ

За результатами проведеного аналізу даних енергетичного балансу, що наведені в таблиці 2.30. та розрахунку базового і прогнозного енергоспоживання, побудовано діаграму з порівнянням показників базової лінії та очікуваних обсягів енергоспоживання у Верхньодніпровській МТГ на період до 2030 року.

Рисунок 3.1. Базова лінія споживання енергії у Верхньодніпровській МТГ

Таблиця 3.1.

Дані базової лінії енергоспоживання, історичного та планового споживання енергоресурсів кінцевими споживачами у Верхньодніпровській МТГ у період 2017-2030 роки, (тис. МВт.год)

|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Історичне і прогнозоване енергоспоживання | 328,18 | 349,5 | 350,7 | 341,8 | 352,4 | 344,4 | 374,0 | 382,1 | 377,4 | 372,8 | 368,1 | 363,4 | 358,8 | 354,1 |
| Базова лінія енергоспоживання | 328,18 | 349,5 | 350,7 | 341,8 | 352,4 | 344,4 | 374,0 | 382,1 | 388,2 | 393,2 | 398,0 | 402,1 | 406,0 | 409,8 |
| Очікуване зменшення енергоспоживання | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 20,5 | 29,9 | 38,7 | 47,2 | 55,8 |

Для подальшого планування та оцінювання ефекту від запланованих заходів обираємо 2017 рік як базовий.

Очікуване скорочення від впровадження заходів з підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ до 2030 року у випадку виконання запланованих заходів складе 9 % або      73088 МВт.год. При цьому рівень енергоспоживання у 2030 році складе 349294,8 МВт.год.

Таблиця 3.2.

Конкретні цілі Верхньодніпровської МТГ до 2030 року

| Конкретні цілі | Кількісні показники |
| --- | --- |
| Скорочення енергоспоживання внаслідок підвищення енергоефективності | 17,3 % або 70755,5 МВт⋅год |
| Частка використання енергії з відновлюваних джерел енергії на 2030 рік | 27 % |

Таблиця 3.3.

Секторальні цілі щодо підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ до 2030 року

| Назва сектору | 2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Базове кінцеве споживання | Прогнозоване кінцеве споживання енергії | Підвищення енергоефективності |  | Розвиток ВДЕ |  |
|  | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/ рік | % |
| Обов'язкові сектори |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі (Муніципальні будівлі) | 8714,9 | 6306,8 | 2408,2 | 27,6 | 600 | 6,9 |
| Житлові будівлі | 362473,0 | 313452,0 | 49021,0 | 13,5 | 25432 | 7,0 |
| Сфера теплопостачання | 150,2 | 89,8 | 60,4 | 40,2 | - | - |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 1025,4 | 901,2 | 124,2 | 12,1 | - | - |
| Сфера управління побутовими відходами | 443,5 | 339,5 | 104,0 | 23,4 | - | - |
| Зовнішнє освітлення | 150,7 | 107,9 | 42,8 | 28,4 | - | - |
| Громадський транспорт | 134,9 | 99,9 | 35,0 | 25,9 | - | - |
| Всього | 373092,8 | 321297,3 | 51795,5 | 13,9 | 26032,0 | 7,0 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | 1329,7 | 1329,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші сфери послуг (третинний сектор) | 35420,0 | 16460,0 | 18960,0 | 53,5 | 5970,0 | 16,9 |
| Сфера генерації, розподілу та постачання електроенергії | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 11000,0 | - |
| Всього | 36749,6 | 17789,6 | 18960,0 | 10,8 | 16970,0 | 46,2 |
| ЗАГАЛОМ | 409842,4 | 339086,9 | 70755,5 | 17,3 | 43002,0 | 10,5 |

Розділ 4. Проєкти сталого енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ

У таблиці 4.1. наведена інформація про основні очікувані показники технічних та організаційних муніципальних проєктів Верхньодніпровської МТГ.

Таблиця 4.1.

Основні очікувані показники технічних та організаційних муніципальних проєктів Верхньодніпровської МТГ

| № | Назва заходу | Загальна вартість, млн грн | Заплановані показники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заплановане скорочення енергоспоживання, МВт.год/рік | Виробництво відновлювальної енергії, МВт.год/рік |
| 1 | Муніципальні будівлі | 205,1 | 2408,2 | 600,0 |
| 2 | Сфера водопостачання та водовідведення | 61,2 | 124,2 | - |
| 3 | Інші сфери послуг (третинний сектор) | 48,1 | 18960,0 | 5970,0 |
| 4 | Житлові будівлі | 92,3 | 49021,0 | 25432,0 |
| 5 | Транспорт | 9,0 | 35,0 | - |
| 6 | Сфера теплопостачання | 1,4 | 60,4 | - |
| 7 | Генерація, постачання та розподіл електроенергії | 860,0 | - | 11000,0 |
| 8 | Поводження з твердими побутовими відходами | 10,0 | 104,0 | - |
| 9 | Зовнішнє освітлення | 6,9 | 42,8 |  |
|  | Всього | 1294,0 | 70755,5 | 43002,0 |

У таблиці 4.2. наведена інформація про перелік заходів щодо покращення енергоефективності та розвитку використання ВДЕ.

Таблиця 4.2.

Перелік заходів щодо покращення енергоефективності та розвитку використання ВДЕ

| № | Назва заходу | Опис заходу | Фінансове джерело | Відповідальний орган | Загальна вартість заходу, тис. грн. | Заплановані показники |  | Терміни виконання |  | Статус реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Заплановане скорочення енергоспоживання, МВт.год.рік | Виробництво відновлювальної енергії, МВт.год.рік | Початок, рік | Закінчення, рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Муніципальні будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Встановлення когенераційної установки для забезпечення потреб будівлі КЗ "Верхньодніпровський ПДЮТ" ВМР | Встановити когенераційну установку на 2 МВт для забезпечення опалення і резервного живлення будівлі КЗ "Верхньодніпровський ПДЮТ" | Бюджетні кошти, грантові кошти | Відділ з гуманітарних питань, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КЗ "Верхньодніпровський ПДЮТ" ВМР | 30000.0 | 645,0 | 0,0 | 2026 | 2027 | Не починався |
| 1.2. | Встановлення блочно-модульних газових котелень для будівель закладів охорони здоров'я, освіти, культури | Встановлення блочно-модульних газових котелень | Бюджетні кошти, грантові кошти | Відділ з гуманітарних питань, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, заклади охорони здоров'я, освіти та культури | 65000,0 | 549,0 | 0,0 | 2026 | 2030 | Не починався |
| 1.3. | Встановлення 4-х індивідуального теплового пункту для громадських будівель 4 (Верхньодніпровського ліцею №2, Верхньодніпровська гімназія №3, Верхньодніпровська ДЮСШ, Дніпровського ліцею) | Встановлення 4-х індивідуального теплового пункту для громадських будівель 4 (Верхньодніпровського ліцею №2, Верхньодніпровська гімназія №3, Верхньодніпровська ДЮСШ, Дніпровського ліцею) | Бюджетні кошти, грантові кошти | Відділ з гуманітарних питань, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, заклади охорони здоров'я, освіти та культури | 2400,0 | 156,2 | 0,0 | 2026 | 2028 | Не починався |
| 1.4. | Термомодернізація 1 будівель закладів охорони здоров'я, 4 закладів освіти, 4 закладів дошкільної освіти. | Термомодернізація 1 будівель закладів охорони здоров'я, 4 закладів середньої освіти, 4 закладів дошкільної освіти. | Бюджетні кошти, грантові кошти | Відділ з гуманітарних питань, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, заклади охорони здоров'я, освіти та культури | 55000,0 | 650,0 | 0,0 | 2026 | 2030 | Не починався |
| 1.5. | Встановлення СЕС на громадських будівлях, а саме: 4 будівлі охорони здоров'я, 4 закладів освіти, 2 закладів дошкільної освіти | Встановлення СЕС на громадських будівлях, а саме: 4 будівлі охорони здоров'я, 4 закладів освіти, 2 закладів дошкільної освіти (сумарна потужність 500 кВт) | Бюджетні кошти, грантові кошти | Відділ з гуманітарних питань, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, заклади охорони здоров'я, освіти та культури | 51140,0 | 0,0 | 600,0 | 2025 | 2030 | в процесі реалізаці |
| 1.6. | Теплові насоси | Встановлення теплових насосів для 2 закладів дошкільної освіти. | Бюджетні кошти, грантові кошти | Відділ з гуманітарних питань, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, заклади охорони здоров'я, освіти та культури | 1600,0 | 408,0 | 0,0 | 2026 | 2030 | Не починався |
|  | Загалом Муніципальні будівлі |  |  |  | 205140,0 | 2408,2 | 600,0 |  |  |  |
| 2. Сфера водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реконструкція водопровідних мереж села Пушкарівка | Реконструкція водопровідних мереж села Пушкарівка в два етапа (І етап - північна сторона, ІІ етап - південна строна | Бюджетні кошти, грантові кошти | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП "ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС" ВМР | 60000,0 | 46,0 | 0 | 2026 | 2030 | В процесі реалізації |
| 2.2. | Заміна обладнання насосних станцій | Встановлення енергоефективних насосів, частотне регулювання | Бюджетні кошти, грантові кошти | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП "ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС" ВМР, КП "Верхньодніпровське ВУВКГ" ДОР | 1200.0 | 78,2 | 0 | 2026 | 2030 | Не починався |
|  | Загалом Сфера водопостачання та водовідведення |  |  |  | 61200,0 | 124,2 | 0,0 |  |  |  |
| 3. Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Підключення мереж зовнішнього освітлення до комунальних СЕС | Підключення мереж зовнішнього освітлення до комунальних СЕС з АКБ | Бюджетні кошти, грантові кошти | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП "ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС" ВМР | 240,0 | 12,2 |  | 2027 | 2030 | Не починався |
| 3.2. | Повна заміна світлоточнок на LED | Заміна світлоточок на енергоефективні LED | Бюджетні кошти, грантові кошти | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП "ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС" ВМР | 6500.00 | 17,5 | 0,0 | 2025 | 2026 | В процесі реалізації |
| 3.3. | Встановлення автономних світильників на сонячних панелях | Встановлення автономних світильників на сонячних панелях | Бюджетні кошти, грантові кошти | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП "ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС" ВМР | 120,00 | 13,1 | 0,0 | 2026 | 2030 | Не починався |
|  | Загалом Зовнішнє освітлення |  |  |  | 6860,00 | 42,8 | 0,0 |  |  |  |
| 4. Інші сфери послуг (третинний сектор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Стимулювання представників бізнесу до використання енергоефективного обладнання та приладів освітлення | Популяризація раціонального використання енергії та використання відновлювальних джерел, проведення Днів Енергії, виставок-ярмарок енергоефективного обладнання та технологій | Приватні кошти, грантові кошти, інші кошти | Власники державних, торгівельних, банківських, релігійних установ тощо | 60 | 1320,0 | 1650,0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
| 4.2. | Покращення енергоефективності власних приміщень представниками бізнесу, торгівлі та державного сектору | Виконання заходів з утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій власних приміщень представниками бізнесу та торгівлі (утеплення фасадів, заміна вікон та дверей), покращення ефективності опалювальної системи (встановлення твердопаливних котлів, теплових насосів, СЕС, утеплення трубопроводів) | Приватні кошти, грантові кошти, інші кошти | Власники державних, торгівельних, банківських, релігійних установ тощо | 48000,0 | 17640,0 | 4320,0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
|  | Загалом Інші сфери послуг (третинний сектор) |  |  |  | 48060.0 | 18960.0 | 5970.0 |  |  |  |
| 5. Житлові будівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо раціонального споживання енергоресурсів та популяризації енергоефективних заходів | Проведення круглих столів, підготовка публікацій, та відеоматеріалів з метою популяризації раціонального споживання енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів | Місцевий бюджет, інші кошти | Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та інформаційних технологій Верхньодніпровської міської ради, управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, заклади охорони здоров'я, освіти та культури | 60,0 | 4935,0 | 2632,0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
| 5.2. | Встановлення приватних СЕС (покрівельних та на присадибних територіях) | Встановлення приватних СЕС (покрівельних та на присадибних територіях) | Приватні кошти домовласників, інші кошти | Власники приватних домогосподарств | 37 500,0 | 0.0 | 1800.0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
| 5.3. | Заміна газових котлів та перехід населення на використання твердопаливних котлів | Встановлення твердопаливних котлів для використання деревного палива (дрова, пелети) | Приватні кошти домовласників | Власники приватних домогосподарств | 11904.0 | 0.0 | 21000.0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
| 5.4. | Виконання енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях | Виконання енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях: заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення стін та верхнього перекриття, заміна ламп на LED | Приватні кошти домовласників, інші кошти | Власники квартир, управителі будинків | 13056.0 | 26320,0 | 0.0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
| 5.5. | Виконання енергоефективних заходів у приватних будівлях | Виконання енергоефективних заходів у приватних будівлях: заміна вікон та дверей на енергоефективні, утеплення стін та верхнього перекриття, підлоги | Приватні кошти домовласників, інші кошти | Власники квартир, управителі будинків | 29 760,0 | 17766,0 | 0.0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
|  | Загалом Житлові будівлі |  |  |  | 92280.0 | 49021,0 | 25432.0 |  |  |  |
| 6. Громадський транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Заміна автобусів на енергоефективні для здійснення пасажирських перевезень | Придбання екологічно чистих та енергоефективні автобуси для здійснення пасажирських перевезень | Власні кошти | Перевізники | 9000,0 | 35,0 | 0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
|  | Загалом Громадський транспорт |  |  |  | 9000,0 | 35,0 | 0,0 |  |  |  |
| 7. Генерація, постачання та розподіл електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Будівництво промислової сонячної електростанції на 11.2 Мвт з установками зберігання електроенергії потужністю 20 МВт | Будівництво промислової сонячної електростанції на 11.2 Мвт з установками зберігання електроенергії потужністю 20 МВт | Власні кошти | Приватний інвестор | 860000,0 | 0,0 | 11000,0 | 2025 | 2026 | В процесі реалізації |
| 7.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Загалом Генерація, постачання та розподіл електроенергії |  |  |  | 860000,0 | 0,0 | 11000,0 |  |  |  |
| 8. Сфера теплопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Заміна труб мережі теплопостачання ділянок "котельня-будівля" на предізольовані | Заміна труб мережі теплопостачання ділянок "котельня-будівля" на попередньо ізольовані | Місцевий бюджет, кошти теплопостачальника, інші кошти | Надавачі послуг теплопостачання | 1437,5 | 60,4 | 0,0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
|  | Загалом Сфера теплопостачання |  |  |  | 1437,5 | 60,4 | 0,0 |  |  |  |
| 9. Інші сектори (Поводження з ТПВ, Рідкі відходи, Сільське, лісове, рібне господарство) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Заміна сміттєзбиральних машин на сучасні енергоефективні для перевезення ТПВ | Заміна сміттєзбиральних машин на сучасні енергоефективні для перевезення ТПВ | Бюджет громади, приватні кошти, інші джерела | Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП "ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС" ВМР | 10000,0 | 104,0 | 0,0 | 2025 | 2030 | В процесі реалізації |
|  | Загалом Інші сектори |  |  |  | 10000,0 | 104,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Всього |  |  |  | 1293977,5 | 70755,5 | 43002,0 |  |  |  |

Розділ 5. Організація виконання та фінансування муніципального енергетичного плану

- Оцінка фінансових потреб на виконання МЕП

Плановий обсяг коштів, які необхідно скерувати на реалізацію проєктів у обраних секторах МЕП становить 1325,4 млн. грн. (таблиця 5.1.).

Таблиця 5.1.

Обсяг необхідних інвестицій для впровадження 
заходів для покращення енергоефективності та розвитку ВДЕ у Верхньодніпровській МТГ

| Сектори | Загальна вартість інвестицій, млн грн |
| --- | --- |
| Обов'язкові сектори |  |
| Громадські будівлі | 205,1 |
| Житлові будівлі | 61,2 |
| Сфера теплопостачання | 1,4 |
| Зовнішнє освітлення | 6,9 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | 92,3 |
| Сфера управління побутовими відходами | 10,0 |
| Громадський транспорт | 9,0 |
| Всього (обов'язкові сектори) | 385,9 |
| Інші сектори |  |
| Муніципальний транспорт крім громадських перевезень | 0,0 |
| Інші сфери послуг (третинний сектор) | 48,1 |
| Генерація, постачання та розподіл електроенергії | 860,0 |
| Всього (інші сектори) | 908,1 |
| Всього | 1294,0 |

Таблиця 5.2.

Оцінка потреби у фінансуванні заходів в розрізі джерел фінансування.

| Джерела фінансування | Загальна вартість інвестицій, млн грн | % |
| --- | --- | --- |
| Бюджет громади | 20,5 | 2 |
| Державний бюджет | 149,0 | 12 |
| Обласний бюджет | 71,8 | 6 |
| Інші (приватні кошти, грантові кошти, донорська допомога) | 1052,6 | 81 |
| Всього | 1294,0 | 100 |

- Потенційні джерела фінансування проєктів МЕП

Для успішної реалізації МЕП необхідною складовою є забезпечення в достатньому обсязі фінансових інвестицій, направлених на реалізацію енергоефективних заходів та проєктів з адаптації до змін клімату.

У секторі «Муніципальні будівлі, обладнання та споруди», як основне джерело фінансування, розглядаються кредитні та грантові кошти із забезпеченням співфінансування (10 %-30 %) з боку бюджету міської територіальної громади.

Для житлових будівель значну частину фінансування забезпечують мешканці та державний бюджет в рамках програми «Енергодім», ДУ «Фонд енергоефективності» (30 %-60 % співфінансування).

Крім того, є можливість залучення банківських кредитів для впровадження енергоефективних заходів, які надаються українськими банками.

Визначальним джерелом фінансування для інших секторів, окрім кредитних та грантових коштів, є власні кошти підприємств-постачальників енергетичних ресурсів, інших установ і організацій.

Таким чином, для реалізації МЕП у Верхньодніпровській МТГ розглядаються наступні джерела фінансування:

Цільові програми (бюджет міської територіальної громади)

Цільові бюджетні програми міста або громади є основним фінансовим джерелом при плануванні і реалізації заходів малої та середньої вартості. Такі заходи можуть повністю або частково фінансуватися з бюджету міської територіальної громади.

Разом з тим, бюджет міської територіальної громади може бути учасником, що надає співфінансування при залученні кредитування або грантових коштів.

Однією з дієвих програм із залученням мешканців до планування і реалізації енергоефективних заходів є програма «Відшкодування частини суми кредитів ОСББ Верхньодніпровської міської територіальної громади, залучених на впровадження в будинках енергоефективних заходів», яка дозволяє вирішити нагальні питання житлового фонду за ініціативою громадян.

Державні цільові програми (державний бюджет)

Реалізація державних цільових програм координується міністерствами, або обласними профільними управліннями.

До таких програм, наприклад, можна віднести Програму Фонду Енергоефективності, а також інші програми, які продовжують діяти під час воєнного стану в Україні.

Окремо можна виділити фінансування з Державного Фонду регіонального розвитку (ДФРР), завдяки якому останні роки (до 2023 року) були виконано багато проєктів з енергоефективності по всій Україні.

Муніципальні облігації (запозичення)

Для фінансування своїх середньострокових інвестиційних проєктів місцева влада може залучати інвестиційні ресурси на внутрішньому, або зовнішніх фінансових ринках шляхом випуску облігацій.

Грантові проєкти

Зазвичай грантові кошти на впровадження інфраструктурних інвестиційних проєктів надаються громадам і підприємствам-учасникам, отримувачам міжнародної технічної допомоги. Оскільки грант є безповоротним цільовим фінансуванням, то виділення грантових коштів для фінансування інвестиційних проєктів від більшості грантодавців має невеликі обсяги і спрямовані на фінансування невеликих демонстраційних проєктів, та/або на проведення передпроєктної підготовки (енергоаудити, складання ПКД, бізнес-планів, консультаційна допомога експертів).

За рахунок підвищення ефективності роботи системи енергоменеджменту значно зростає ймовірність залучення грантових коштів у короткостроковому і середньостроковому періоді для фінансування м’яких заходів, демонстраційних та пілотних проєктів. Верхньодніпровська міська рада та її виконавчі органи на постійній основі приймають участь у різних програмах грантового фінансування.

Залучення коштів міжнародних фінансових інституцій і програм

У Верхньодніпровській МТГ ключовим та гарантованим джерелом фінансування енергоефективних заходів протягом останніх років був державний та місцевий бюджети. На цей час, беручи до уваги воєнний стан у державі та труднощі з наповненням дохідної частини бюджету, акцент на джерела фінансування енергоефективних проєктів повинен бути суттєво зміщений на користь залучення грантових ресурсів через програми міжнародних фінансових організацій.

Слід зауважити, що кошти бюджету міської територіальної громади повинні скеровуватись здебільшого на забезпечення необхідної частки співфінансування енергоефективних проєктів. Варіантами співпраці для реалізації енергоефективних проєктів є: Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО), UNDP (Програма розвитку ООН в Україні), IFC (Міжнародна фінансова корпорація), EBRD (Європейський банк реконструкції та розвитку), E5P – Eastern Europe Energy Efficiency and Environmental Partnership (Східна Європа «Енергоефективність» та Екологічне партнерство), WB (Світовий банк) та інші.

Власні кошти підприємств та установ

Власні кошти:

1) підприємств теплопостачання, які мають енергоємне виробництво;

2) установ освіти та культури, які можуть бути направлені для виконання енергоефективних заходів.

Амортизаційні відрахування та власний прибуток, переважно є найдешевшими і найбільш надійними, доступними джерелами фінансування короткострокових капітальних інвестицій.

Залучення приватного капіталу на умовах ЕСКО

Залучення приватного капіталу до фінансування довгострокових інвестиційних проєктів може здійснюватися через залучення енергосервісних компаній, які проводять роботи з термомодернізації будівлі, а далі надають послуги з енергосервісу в будинку або в бюджетному закладі відповідно до довгострокового договору.

Цільові внески співвласників багатоквартирних будинків

Цільові внески сплачуються співвласниками багатоквартирних будинків в обсязі, визначеному загальними зборами ОСББ, і спрямовуються, перш за все, на проведення робіт з удосконалення експлуатації внутрішніх будинкових інженерних систем та капітального ремонту будинків. Через обмеження такого фінансування є можливість поєднувати це джерело з іншими джерелами на умовах співфінансування.

Банківські кредити

Найпоширенішою формою фінансування інвестиційних проєктів у житловій сфері та сфері виробництва, транспортування та споживання теплової енергії можуть стати банківські кредити для фінансування, як короткострокових, так і середньострокових проєктів, а також кредити міжнародних фінансових інститутів та іноземних державних установ, таких як Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ, БРРЄ та ін. (для середньострокових і довгострокових інвестиційних проєктів).

Комерційний (товарний) кредит

Комерційний кредит – це товарна форма кредиту, який надається продавцями для покупців у вигляді відстрочки платежу за продані товари, надані послуги. У покупця завдяки комерційному кредиту досягається тимчасова економія грошових коштів, скорочується потреба в банківському кредиті. Комерційний кредит, в більшості випадків, має короткостроковий характер. Конкретні терміни і розмір кредиту залежать від виду та вартості товару, фінансового стану контрагентів та кон'юнктури ринку.

Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг є одним з найбільш надійних законодавчо регламентованих інструментів залучення фінансування середньострокових інвестиційних проєктів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Інноваційні джерела: краудфандинг.

Краудфандинг — це спосіб фінансування, де кошти в проєкти вносять люди, зацікавлені у його реалізації. Він працює шляхом збору невеликих внесків від багатьох людей. Завдяки краудфандингу автор проєкту отримує не лише фінансову підтримку, а й можливість додатково привернути увагу до своєї ініціативи.

Для фінансування заходів у Верхньодніпровській громаді використовуючи краудфандинг потрібно/можна визначити заходи ПДСЕРК, які можуть бути цікавими громадськості та отримати широку підтримку, наприклад: інсталяція сонячних панелей на громадських будівлях (школи, лікарні), реалізація ініціатив із озеленення міста та створення екопарків, пілотні проєкти енергоефективності в житлових будинках, станції для зарядки електромобілів, інформаційні кампанії щодо енергоефективності та боротьби зі змінами клімату.

Збір коштів може відбуватись через національні платформи (Napalmo, Спільнокошт), міжнародні платформи (Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe),  створення локальної онлайн-платформи громади для збору коштів.

Краудфандинг дозволяє не лише залучити фінансування, а й активізувати громаду, підвищити рівень екологічної свідомості та зміцнити почуття відповідальності за сталий розвиток.

- Календарний план реалізації проєктів МЕП

У таблиці 5.3. наведена календарний план реалізації муніципальних проєктів на період енергетичного плану із зазначенням кількісних показників по роках, тис.грн..

Таблиця 5.3.

Календарний план реалізації муніципальних проєктів на період енергетичного плану із зазначенням кількісних показників по роках, тис.грн.

| № | Назва заходу | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Вартість у МЕП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення когенераційної установки для забезпечення потреб будівлі КЗ "Верхньодніпровський ПДЮТ" ВМР | 3000 | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | 30000 |
| 2 | Встановлення блочно-модульних газових котелень для будівель закладів охорони здоров'я, освіти, культури | 6500 | 6500 | 6500 | 13000 | 13000 | 19500 | 65000 |
| 3 | Встановлення 4-х індивідуального теплового пункту для громадських будівель (Верхньодніпровського ліцею №2, Верхньодніпровська гімназія №3, КП «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР, КНП «Верхньодніпровський ЦПМСД» ВМР») | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 |
| 4 | Термомодернізація 1 будівель закладів охорони здоров'я, 4 закладів освіти, 4 закладів дошкільної освіти. | 5500 | 5500 | 5500 | 11000 | 11000 | 16500 | 55000 |
| 5 | Встановлення СЕС на громадських будівлях, а саме: 4 будівлі охорони здоров'я, 4 закладів освіти, 2 закладів дошкільної освіти | 5114 | 5114 | 5114 | 10228 | 10228 | 15342 | 51140 |
| 6 | Встановлення теплових насосів в закладах дошкільної освіти | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 1600 |
| 7 | Реконструкція водопровідних мереж села Пушкарівка | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 |
| 8 | Заміна обладнання насосних станцій | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 360 | 1200 |
| 9 | Підключення мереж зовнішнього освітлення до комунальних СЕС | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 72 | 240 |
| 10 | Повна заміна світлоточок на LED | 650 | 650 | 650 | 1300 | 1300 | 1950 | 6500 |
| 11 | Встановлення автономних світильників на сонячних панелях | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 120 |
| 12 | Проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо раціонального споживання енергоресурсів та популяризації енергоефективних заходів | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 60 |
| 13 | Встановлення приватних СЕС (покрівельних та на присадибних територіях) | 3750 | 3750 | 3750 | 7500 | 7500 | 11250 | 37500 |
| 14 | Заміна газових котлів та перехід населення на використання твердопаливних котлів | 1190 | 1190 | 1190 | 2381 | 2381 | 3571 | 11904 |
| 15 | Виконання енергоефективних заходів у багатоквартирних житлових будівлях | 1306 | 1306 | 1306 | 2611 | 2611 | 3917 | 13056 |
| 16 | Виконання енергоефективних заходів у приватних будівлях | 2976 | 2976 | 2976 | 5952 | 5952 | 8928 | 29760 |
| 17 | Заміна труб мережі теплопостачання ділянок "котельня-будівля" на попередньо ізольовані | 144 | 144 | 144 | 288 | 288 | 431 | 1438 |
| 18 | Заміна сміттєзбиральних машин на сучасні енергоефективні для перевезення ТПВ | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 10000 |
| 19 | Заміна автобусів на енергоефективні для здійснення пасажирських перевезень | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 2700 | 9000 |
| 20 | Стимулювання представників бізнесу до використання енергоефективного обладнання та приладів освітлення | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 60 |
| 21 | Покращення енергоефективності власних приміщень представниками бізнесу, торгівлі та державного сектору | 4800 | 4800 | 4800 | 9600 | 9600 | 14400 | 48000 |
| 22 | Будівництво промислової сонячної електростанції на 11.2 Мвт з установками зберігання електроенергії потужністю 20 МВт | 86000 | 86000 | 86000 | 172000 | 172000 | 258000 | 860000 |
|  | Разом | 154198 | 154198 | 122998 | 246796 | 246796 | 368993 | 1293978 |

Рисунок 5.1. Зведений інвестиційний баланс за період 2025-2030 роки за категоріями кінцевих споживачів

Висновок: визначені основні інвестиції на 2025-2026 роки та заплановане фінансування на важливі заходи. У разі підготовки нових проєктів будуть внесені зміни у виконання муніципального плану та відповідно у обсяги інвестицій.

- Оцінка та мінімізація ризиків

Для досягнення успіху місцева влада, як основний виконавець МЕП, повинна ретельно управляти ризиками на кожному етапі реалізації МЕП.

Управління ризиками передбачає їх визначення та мінімізацію, а також розподіл решти ризиків серед тих учасників проєкту, хто має в своєму розпорядженні найбільш оптимальні засоби для їх врегулювання. При незадовільному розподілі ризиків, як за окремим проєктом, так на певному етапі виконання МЕП, муніципалітет повинен розглянути можливість поліпшення становища за рахунок залучення нових учасників. Такими учасниками можуть виступити держава, страхова компанія (страхування ризиків) і т.д.

Частина ризиків енергоефективних інвестиційних проєктів аналогічні тим, які характерні для будь-якого проєкту, у той час як інші носять більш специфічний характер.

Ризики енергоефективних проєктів.

Три основні етапи реалізації проєкту включають в себе його розробку, будівництво та експлуатацію. Крім того, на ймовірність успіху кожної фази проєкту впливає загальні умови роботи над ним. До числа основних факторів, що впливають на проєкт, відносяться економічні, нормативні та політичні. Ризики, що розглядаються у цьому підпункті, поділяються на наступні три групи:

ризики, пов'язані з розробкою проєкту - ризики, пов'язані з отриманням санкцій, дозволів та інших погоджень, необхідних для остаточного оформлення фінансування;

технічні ризики - порушення графіка будівельних робіт, перевищення встановленого рівня витрат, збільшення витратної частини понад очікувану суму і меншу продуктивність, або економія в порівнянні з очікуваними;

ризики, пов'язані з умовами, в яких ведеться робота над проєктом, економічні, регуляторні та юридичні чинники, складові в сукупності умови розробки, будівництва та експлуатації проєкту.

Ризики, пов'язані з розробкою проєкту, повинні врегулюватися на першому етапі реалізації проєкту. Для проєкту за участю іноземних партнерів може знадобитися одержання погоджень, щоб забезпечити участь цих партнерів у здійсненні та експлуатації проєкту, спрямованого на підвищення енергетичної ефективності, і отриманні доходу від реалізації.

З урахуванням місцевого законодавства можуть знадобитися узгодження від центральних і місцевих органів державної влади (якщо проєкт здійснюється на умові співфінансування, або без участі муніципалітету). Можливо, знадобляться дозволи на землекористування, будівництво виробничих об'єктів, будівель і доріг, а також на водопостачання та видалення відходів.

Затвердження кредитів має більший ризик для проектів підвищення енергетичної ефективності через ймовірну відсутність забезпечення, яке може бути надано кредиторам в рамках інших видів позикових коштів.

Організатори проєкту мають забезпечити чітке розуміння всіх вимог, що стосуються отримання погоджень та дозволів, і отримати всі необхідні узгодження і дозволи до того, як вийдуть з пропозиціями щодо фінансування.

Державні гарантії можуть сприяти зменшенню ризику неподання погоджень та дозволів для організаторів і кредиторів проєкту.

На етапах будівництва і експлуатації з енергетичними проєктами пов'язані технічні ризики.

Економічні, що регулюють, або правові та політичні чинники в сукупності становлять умови, в яких здійснюється розробка, будівництво та експлуатація проєктів підвищення енергетичної ефективності. На відміну від технічних ризиків, ризики, пов'язані з умовами роботи над проєктом або підконтрольні уряду приймаючої країни, або в цілому не підконтрольні нікому. Уряди приймаючих країн, як правило, беруть на себе принаймні частину ризиків, обумовлених економічними, регулюючими і політичними чинниками.

Валютні ризики можуть мати істотне значення для цілого ряду проєктів підвищення енергетичної ефективності, оскільки вони зачіпають ті з них, які передбачають імпорт обладнання та матеріалів і повинні передбачати достатні кошти в іноземній валюті для його оплати. Вони також зачіпають і проєкти, які фінансуються з іноземних джерел позикових і власних ресурсів і повинні погашати такі капітальні зобов'язання коштами в іноземній валюті.

Одним із способів зведення до мінімуму ризиків для кредиторів є вибір таких джерел позикового фінансування, які пристосовані до умов ризику даної країни.

Організатори проєктів часто оформляють страхування таких ризиків навіть у тих випадках, коли під проєкт отримані державні валютні гарантії.

- Моніторинг виконання МЕП

Відповідальність за проведення моніторингу виконання муніципального енергетичного плану покладено на департамент економічної політики Верхньодніпровської міської ради.

Моніторинг муніципального енергетичного плану здійснюється щороку з метою оцінки досягнення встановлених цілей сталого енергетичного розвитку та індикативних показників досягнення цілей сталого енергетичного розвитку, забезпечення їх сталості, оцінки необхідності внесення змін до муніципального енергетичного плану для його вдосконалення та вчасного уникнення помилок чи невідповідностей, уточнення базової лінії та сценарію сталого енергетичного розвитку.

До процесу моніторингу залучаються представники зацікавлених сторін у сфері сталого енергетичного розвитку, зокрема асоціацій та громадських об’єднань, інших юридичних осіб (за згодою їх керівників) та фізичні особи (за згодою).

За результатами проведення моніторингу виконання муніципального енергетичного плану складається річний звіт про реалізацію муніципального енергетичного плану (далі - річний звіт) за формою згідно з додатком 5 до Методики розроблення місцевих енергетичних планів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 № 1163.

Рішення про затвердження річного звіту приймається на сесії міської ради та оприлюднюються на офіційному вебсайті.

Щороку до 5 квітня за формою згідно з додатком 5 до цієї Методики:

виконавчі органи міської ради подають до відповідних обласних державних адміністрацій інформацію, що міститься в затверджених річних звітах;

обласна державна адміністрація подає до Держенергоефективності інформацію, що міститься в затверджених річних звітах про виконання регіонального енергетичного плану.

Щороку до 20 квітня обласна державна адміністрація узагальнює інформацію, що міститься у річних звітах затверджених міською радою та подає до Держенергоефективності зведений звіт про реалізацію місцевого енергетичного плану на території області за формою згідно з додатком 6 до цієї Методики.

Виконавчі органи міської ради забезпечують внесення до національної системи моніторингу енергоефективності (за наявності такої системи) інформації, що міститься в затверджених річних звітах, у строки визначені цією Методикою.

Моніторинг муніципальних енергетичних планів здійснюється з використанням національної системи моніторингу енергоефективності (за наявності такої системи) відповідно до вимог цієї Методики.

Розділ 6. Очікувані результати виконання муніципального енергетичного плану

Таблиця 6.1.

Прогнозоване кінцеве споживання енергії

| Обов’язкові сектори | Одиниці вимірювання | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські (муніципальні) будівлі | МВт⋅год/рік | 3753,3 | 4264,0 | 4774,7 | 5285,4 | 5796,1 | 6306,8 |
| Житлові будівлі | МВт⋅год/рік | 300061,3 | 302739,4 | 305417,6 | 308095,7 | 310773,9 | 313452,0 |
| Сфера теплопостачання | МВт⋅год/рік | 39,5 | 49,6 | 59,6 | 69,7 | 79,8 | 89,8 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | МВт⋅год/рік | 838,4 | 851,0 | 863,6 | 876,1 | 888,7 | 901,2 |
| Сфера управління побутовими відходами | МВт⋅год/рік | 277,1 | 289,6 | 302,0 | 314,5 | 327,0 | 339,5 |
| Зовнішнє освітлення | МВт⋅год/рік | 74,7 | 81,4 | 88,0 | 94,6 | 101,3 | 107,9 |
| Громадський транспорт | МВт⋅год/рік | 79,1 | 83,3 | 87,4 | 91,6 | 95,8 | 99,9 |
| Всього (обов’язкові сектори) | МВт⋅год/рік | 305123,4 | 308358,2 | 311593,0 | 314827,7 | 318062,5 | 321297,3 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | МВт⋅год/рік | 1474,2 | 1445,3 | 1416,4 | 1387,5 | 1358,6 | 1329,7 |
| Інші сфери послуг (третинний сектор) | МВт⋅год/рік | 2065,5 | 4944,4 | 7823,3 | 10702,2 | 13581,1 | 16460,0 |
| Генерація, постачання та розподіл електроенергії | МВт⋅год/рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього (інші сектори) | МВт⋅год/рік | 3539,7 | 6389,7 | 9239,7 | 12089,7 | 14939,6 | 17789,6 |
| ЗАГАЛОМ | МВт⋅год/рік | 308663,2 | 314747,9 | 320832,6 | 326917,4 | 333002,1 | 339086,9 |

Таблиця 6.2.

Щорічні індикативні показники підвищення енергоефективності

| Назва сектора | Одиниці вимірювання | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські (муніципальні) будівлі | МВт⋅год/рік | 401,36 | 802,7 | 1204,1 | 1605,4 | 2006,8 | 2408,2 |
|  | % | 4,61 | 9,21 | 13,82 | 18,42 | 23,03 | 27,63 |
| Житлові будівлі | МВт⋅год/рік | 8170,17 | 16340,3 | 24510,5 | 32680,7 | 40850,8 | 49021,0 |
|  | % | 2,25 | 4,51 | 6,76 | 9,02 | 11,27 | 13,52 |
| Сфера теплопостачання | МВт⋅год/рік | 10,07 | 20,1 | 30,2 | 40,3 | 50,3 | 60,4 |
|  | % | 6,70 | 13,40 | 20,10 | 26,80 | 33,50 | 40,21 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | МВт⋅год/рік | 20,70 | 41,4 | 62,1 | 82,8 | 103,5 | 124,2 |
|  | % | 2,02 | 4,04 | 6,06 | 8,07 | 10,09 | 12,11 |
| Сфера управління побутовими відходами | МВт⋅год/рік | 17,33 | 34,7 | 52,0 | 69,3 | 86,6 | 104,0 |
|  | % | 3,91 | 7,81 | 11,72 | 15,63 | 19,53 | 23,44 |
| Зовнішнє освітлення | МВт⋅год/рік | 7,13 | 14,3 | 21,4 | 28,5 | 35,7 | 42,8 |
|  | % | 4,73 | 9,47 | 14,20 | 18,93 | 23,66 | 28,40 |
| Громадський транспорт | МВт⋅год/рік | 5,83 | 11,7 | 17,5 | 23,3 | 29,2 | 35,0 |
|  | % | 4,32 | 8,65 | 12,97 | 17,29 | 21,61 | 25,94 |
| Всього (обов’язкові сектори) | МВт⋅год/рік | 8632,58 | 17265,17 | 25897,75 | 34530,33 | 43162,92 | 51795,50 |
|  | % | 2,31 | 4,63 | 6,94 | 9,26 | 11,57 | 13,88 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - |
| Приватний та комерційний транспорт | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - |
| Інші сфери послуг (третинний сектор) | МВт⋅год/рік | 3160,00 | 6320,0 | 9480,0 | 12640,0 | 15800,0 | 18960,0 |
|  | % | 8,92 | 17,84 | 26,76 | 35,69 | 44,61 | 53,53 |
| Генерація, постачання та розподіл електроенергії | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - |
| Всього (інші сектори) | МВт⋅год/рік | 3160,00 | 6320,00 | 9480,00 | 12640,00 | 15800,00 | 18960,00 |
|  | % | 8,60 | 17,20 | 25,80 | 34,39 | 42,99 | 51,59 |
| ЗАГАЛОМ | МВт⋅год/рік | 11792,58 | 23585,17 | 35377,75 | 47170,33 | 58962,92 | 70755,50 |
|  | % | 2,88 | 5,75 | 8,63 | 11,51 | 14,39 | 17,26 |

Таблиця 6.3.

Щорічні індикативні показники підвищення 
частки відновлюваних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії

| Назва сектора | Одиниці вимірювання | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські (муніципальні) будівлі | МВт⋅год/рік | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 | 600,0 |
|  | % | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 6,3 | 7,9 | 9,5 |
| Житлові будівлі | МВт⋅год/рік | 4238,7 | 8477,3 | 12716,0 | 16954,7 | 21193,3 | 25432,0 |
|  | % | 1,4 | 2,7 | 4,1 | 5,4 | 6,8 | 8,1 |
| Сфера теплопостачання | МВт⋅год/рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера водопостачання і водовідведення | МВт⋅год/рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сфера управління побутовими відходами | МВт⋅год/рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Зовнішнє освітлення | МВт⋅год/рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Громадський транспорт | МВт⋅год/рік | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всього (обов’язкові сектори) | МВт⋅год/рік | 4338,7 | 8677,3 | 13016,0 | 17354,7 | 21693,3 | 26032,0 |
|  | % | 1,9 | 3,8 | 5,6 | 7,5 | 9,4 | 11,3 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - |
| Приватний та комерційний транспорт | МВт⋅год/рік | - | - | - | - | - | - |
|  | % | - | - | - | - | - | - |
| Інші сфери послуг (третинний сектор) | МВт⋅год/рік | 995,0 | 1990,0 | 2985,0 | 3980,0 | 4975,0 | 5970,0 |
|  | % | 2,8 | 5,6 | 8,4 | 11,2 | 14,0 | 16,9 |
| Генерація, постачання та розподіл електроенергії | МВт⋅год/рік | 1833,3 | 3666,7 | 5500,0 | 7333,3 | 9166,7 | 11000,0 |
|  | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Всього (інші сектори) | МВт⋅год/рік | 2828,3 | 5656,7 | 8485,0 | 11313,3 | 14141,7 | 16970,0 |
|  | % | 7,7 | 15,4 | 23,1 | 30,8 | 38,5 | 46,2 |
| ЗАГАЛОМ | МВт⋅год/рік | 7167,0 | 14334,0 | 21501,0 | 28668,0 | 35835,0 | 43002,0 |
|  | % | 1,7 | 3,5 | 5,2 | 7,0 | 8,7 | 10,5 |

Додаток 1. Каталог проєктів сталого енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ

Проєкт # 1. Встановлення СЕС на даху Верхньодніпровського ліцею №2

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Реконструкція системи електропостачання будівлі (літера А-3) ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №2 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції за адресою: вулиця Київська, 28, місто Верхньодніпровськ, Кам’янський район, Дніпропетровська область |  |
| Опис проєкту (до 300 слів) | Головна мета проєкту — забезпечити ліцей надійним, екологічно чистим та економічно вигідним джерелом електроенергії шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції на даху закладу. |  |
| Метод фінансування | Фінансування проєктних робіт за рахунок місцевого бюджету, матеріали і роботи за рахунок грантових коштів. |  |
| Відповідальні за впровадження | Верхньодніпровський ліцей №2, Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради |  |
| Ефекти від впровадження | Економія електроенергії близько 3,0 МВт*год на місяць |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 5719,5 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 5719,5 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  |  |
| Сума інвестованих коштів, євро |  |  |
| Фінансова економія, тис. грн/рік |  | 300,0 |
| Термін окупності проєкту, років |  | 14 |
| Технічні показники проєкту: Реконструкція системи електропостачання Верхньодніпровського ліцею №2 передбачає влаштування сонячної станції у наступному об’ємі: встановити фотоелектричні модулі 580 - 680W ТМ LONGI (або аналог) загальною потужністю 100 кВт. Установку сонячних модулів виконати на скатній покрівлі існуючої будівлі учбового закладу. Для перетворення постійного струму у змінний, встановити:- гібридний трифазний високовольтний інвертор Deye (або аналог) загальною потужністю 100 кВт.;- літій-залізо-фосфатна високовольтна акумуляторна батарея ємністю 100 кВт*год. |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік), в тому числі |  | 36 |
| Зменшення/збільшення використання природного газу, тис.м3 |  |  |
| Зменшення/збільшення використання теплової енергії, Гкал |  |  |
| Зменшення/збільшення використання електроенергії, МВт.год |  | 36 |
| Зменшення/ збільшення використання пального (вказати якого), тис.л. |  |  |
| Зменшення/збільшення використання деревини, тонн |  |  |
| Зменшення/збільшення використання вугілля, тонн |  |  |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 36 |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  |  |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2025, 2026 |
| Стан виконання |  | В процесі реалізації (виготовлено ПКД) |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  |  |
| Посилання на відео |  | https://dream.gov.ua/ua/pip/DREAM-UA-081025-3AEDC896 |
| Результати проєкту |  |  |

Проєкт # 2. Встановлення СЕС на даху на даху Верхньодніпровського ліцею №2

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Реконструкція системи електропостачання будівлі (літера Б-3) ДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції за адресою: вулиця Шкільна, 7, селище Дніпровське, Кам’янський район, Дніпропетровська область |  |
| Опис проєкту (до 300 слів) | Головна мета проєкту — забезпечити ліцей надійним, екологічно чистим та економічно вигідним джерелом електроенергії шляхом встановлення гібридної сонячної електростанції на даху закладу. |  |
| Метод фінансування | Фінансування проєктних робіт за рахунок місцевого бюджету, матеріали і роботи за рахунок грантових коштів. |  |
| Відповідальні за впровадження | Дніпровський ліцей, Управління ЖКГ та КБ Верхньодніпровської міської ради |  |
| Ефекти від впровадження | Економія електроенергії близько 3,0 МВт*год на місяць |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 5643,6 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 5643,6 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  |  |
| Сума інвестованих коштів, євро |  |  |
| Фінансова економія, тис. грн/рік |  | 300,0 |
| Термін окупності проєкту |  | 14 |
| Технічні показники проєкту: Реконструкція системи електропостачання Дніпровського ліцею передбачає влаштування влаштування сонячної станції у наступному об’ємі: встановити фотоелектричні модулі 580 - 680W ТМ LONGI (або аналог) загальною потужністю 100 кВт. Установку сонячних модулів виконати на скатній покрівлі існуючої будівлі учбового закладу. Для перетворення постійного струму у змінний, встановити:- гібридний трифазний високовольтний інвертор Deye (або аналог) загальною потужністю 100 кВт.;- літій-залізо-фосфатна високовольтна акумуляторна батарея ємністю 100 кВт*год. |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 36 |
| Зменшення/збільшення використання природного газу, тис.м3 |  |  |
| Зменшення/збільшення використання теплової енергії, Гкал |  |  |
| Зменшення/збільшення використання електроенергії, МВт.год |  | 36 |
| Зменшення/ збільшення використання пального (вказати якого), тис.л. |  |  |
| Зменшення/збільшення використання деревини, тонн |  |  |
| Зменшення/збільшення використання вугілля, тонн |  |  |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 36 |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  |  |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2025, 2026 |
| Стан виконання |  | В процесі реалізації (виготовлено ПКД) |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | https://dream.gov.ua/ua/pip/DREAM-UA-161025-BE3AC207 |
| Посилання на відео |  |  |
| Зображення (процес виконання, зображення з проєкту, або інші зображення, що ілюструють ідею проєкту) |  |  |
| Результати проєкту |  |  |

Проєкт # 3 Влаштування гібридної дахової сонячної електростанції на покрівлі харчоблоку Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради»

| Показники проєкту | Значення |  |
| --- | --- | --- |
| Назва проєкту | Влаштування гібридної дахової сонячної електростанції на покрівлі харчоблоку Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради» |  |
| Опис проєкту (до 300 слів) | Реалізація даного проєкту передбачає проведення реконструкції системи електропостачання будівлі харчоблоку лікарні з з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції, зменшення споживання енергоресурсів з традиційних джерел енергії за рахунок використання сонячної енергії та підвищення енергоефективності закладу. В умовах сьогодення питання забезпечення безперебійного, незалежного та ефективного електропостачання лікарень являється надзвичайно важливим. |  |
| Метод фінансування | Фінансування проєктних робіт за рахунок місцевого бюджету, матеріали і роботи за рахунок грантових коштів. |  |
| Відповідальні за впровадження | КП «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР |  |
| Фінансові показники проєкту |  |  |
| Загальна вартість проєкту, тис. грн. |  | 1340,1 |
| Сума інвестованих коштів, тис. грн. |  | 1340,1 |
| Загальна вартість проєкту, євро |  |  |
| Сума інвестованих коштів, євро |  |  |
| Фінансова економія, тис. грн/рік |  | 120,0 |
| Термін окупності проєкту |  | 12 |
| Технічні показники проєкту: Проєктом передбачається влаштування обладнання гібридної дахової сонячної електростанції та її підключення до системи електропостачання харчоблоку.Місце встановлення обладнання: на даху будівлі та в приміщенні електрощитової в підвалі харчоблоку.Передбачається влаштування в сонячної станції у наступному об’ємі: встановити фотоелектричні модулі 410 ВТ URECO HALF CELL M10 (або аналог), ефективність не нижче 22%, сумарною потужністю по ФЕМ не менше 50 кВт.інвектор трифазний мережевий (GOODWE CW60KS-VN (або еквівалент), потужністю не менше 60кВт,передбачити підключення СЕС до мережі живлення всієї будівлі харчоблоку,система управління, контролю та обліку для роботи СЕС в автономному режимі,вважати точкою підключення СЕС існуючий РЩ-0,4 в електрощитовій будівлі,ремонт щитової РЩ-0,4, заміна кабеля від ТП до харчоблоку,облаштування блискавозахисту будівлі харчоблоку, встановлення захисних пристроїв ( автоматичних вимикачів, запобіжників, роз’єднувачів тощо) для захисту кабельних ліній від струмів короткого замикання, захисту від комутаційних та атмосферних перенапруг. |  |  |
| Зменшення використання енергоресурсів в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 18 |
| Зменшення/збільшення використання природного газу, тис.м3 |  |  |
| Зменшення/збільшення використання теплової енергії, Гкал |  |  |
| Зменшення/збільшення використання електроенергії, МВт.год |  | 18 |
| Зменшення/ збільшення використання пального (вказати якого), тис.л. |  |  |
| Зменшення/збільшення використання деревини, тонн |  |  |
| Зменшення/збільшення використання вугілля, тонн |  |  |
| Збільшення виробництва енергії з ВДЕ в результаті впровадження проєкту (МВт.год/рік) |  | 18 |
| Скорочення викидів СО2 в результаті впровадження проєкту, т/рік |  |  |
| Виконання |  |  |
| Терміни виконання (рік початку, рік закінчення) |  | 2025, 2026 |
| Стан виконання |  |  |
| Публікації, фото, відео |  |  |
| Сторінка вебсайту |  | https://dream.gov.ua/ua/pip/DREAM-UA-271025-A6A36BC7 |
| Посилання на відео |  |  |
| Результати проєкту |  |  |

Додаток 2. Вихідний стан енергетичного розвитку території Верхньодніпровської МТГ

Д2.1. Характеристика Верхньодніпровської МТГ

Верхньодніпровська міська територіальна громада створена 12 червня 2020 р. відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 709-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області» з адміністративним центром у місті Верхньодніпровську у складі Кам’янського району Дніпропетровської області.

До складу Верхньодніпровської міської територіальної громади увійшли: місто –  місто Верхньодніпровськ, 2 селища та 45 сіл. У громаді сформовано 11 старостинських округів.

Таким чином, Верхньодніпровська міська територіальна громада, об’єднавши 1 міську раду, 2 селищних  та 9 сільських рад, які входили до складу колишнього Верхньодніпровського району, являє собою адміністративно-територіальну одиницю в складі 48 населених пунктів з адміністративним центром у місті Верхньодніпровську. (детальна інформація зазначена у таблиці Д2.1.).

Таблиця Д2.1.

Населені пункти Верхньодніпровської МТГ

| № | Центр громади та старостинські округи | Населені пункти | Площа населених пунктів, га |  | Кількість населення, осіб на 01.01.2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Адміністративний центр | Верхньодніпровськ | 1017,6 |  | 15612 |  |
| 2 | Богодарівський | с. Богодарівка | 290,0 |  | 264 |  |
|  |  | с. Новогригорівка | 290,0 |  | 52 |  |
|  |  | с. Підлужжя | 330,0 |  | 249 |  |
|  |  | с. Самоткань | 40,0 |  | 12 |  |
|  |  | с. Тарасівка | 210,0 |  | 75 |  |
| 3 | Боровківський | с. Авксенівка | 90,3 |  | 110 |  |
|  |  | с. Боровківка | 250,1 |  | 837 |  |
|  |  | с. Вільні Хутори | 360,2 |  | 319 |  |
|  |  | с. Матюченкове | 80,1 |  | 176 |  |
|  |  | с. Павло-Григорівка | 180,2 |  | 151 |  |
|  |  | с. Ярок | 50,0 |  | 17 |  |
| 4 | Бородаївський | с. Бородаївка | 441,7 |  | 622 |  |
|  |  | с. Правобережне | 380,6 |  | 402 |  |
| 5 | Водянський | с. Андріївка | 93,0 |  | 379 |  |
|  |  | с. Водяне | 41,0 |  | 195 |  |
|  |  | с. Діденкове | 196,1 |  | 422 |  |
|  |  | с. Зелене | 22,0 |  | 47 |  |
|  |  | с. Зуботрясівка | 19,7 |  | 4 |  |
|  |  | с. Кривоносове | 43,0 |  | 55 |  |
|  |  | с. Миколаївка | 169,3 |  | 143 |  |
|  |  | с. Соловʼївка | 9,0 |  | 31 |  |
|  |  | с. Томаківка | 18,8 |  | 15 |  |
| 6 | Ганнівський | с. Ганнівка | 205,9 |  | 505 |  |
|  |  | с. Заполички | 145,0 |  | 233 |  |
|  |  | с. Клин | 31,6 |  | 6 |  |
|  |  | с. Мости | 133,3 |  | 155 |  |
|  |  | с. Новоселівка | 25,0 |  | 5 |  |
|  |  | с. Попівка | 17,0 |  | 22 |  |
| 7 | Дніпровокам'янський | с. Дніпровокамʼянка | 419,0 |  | 438 |  |
|  |  | с. Івашкове | 108,0 |  | 115 |  |
|  |  | с. Калужине | 88,0 |  | 120 |  |
|  |  | с. Павлівка | 54,0 |  | 121 |  |
|  |  | с. Суслівка | 131,0 |  | 100 |  |
| 8 | Дніпровський | с-ще Дніпровське | 294,0 |  | 5119 |  |
| 9 | Зарічанський | с. Бородаївські Хутори | 194,2 |  | 185 |  |
|  |  | с. Василівка | 51,6 |  | 29 |  |
|  |  | с. Домоткань | 356,7 |  | 283 |  |
|  |  | с. Заріччя | 205,6 |  | 377 |  |
|  |  | с. Корнило-Наталівка | 78,5 |  | 20 |  |
|  |  | с. Якимівка | 151,0 |  | 173 |  |
| 10 | Мишуринрізький | с. Мишурин Ріг | 698,0 |  | 1421 |  |
| 11 | Новомиколаївський | с-ще Новомиколаївка | 589,4 |  | 4156 |  |
|  |  | с. Братське | 65,6 |  | 311 |  |
|  |  | с. Воєводівка | 44,5 |  | 74 |  |
|  |  | с. Чепине | 21,8 |  | 59 |  |
|  |  | с. Чубарівка | 61,1 |  | 144 |  |
| 12 | Пушкарівський | с. Пушкарівка | 525,0 |  | 2978 |  |
| Разом |  |  |  | 9317.5 |  | 37338 |  |

Географічне розташування громади

Громада розташована на правому березі річки Дніпро в північно-західній частині Дніпропетровської області, її площа становить – 1006,81 км2.

Рис.Д2.1 Розташування Верхньодніпровської міської територіальної громади

Утворена територіальна громада навколо адміністративного центру – міста Верхньодніпровська, що розміщене на  відстані 32 км від районного та 72 км від обласного центру м. Дніпра.

Громада межує з Вільногірською, Верхівцевською, Криничанською  та Лихівською територіальними громадами Кам’янського району Дніпропетровської області та Онуфрієвською громадою Олександрійського району Кіровоградської області.

Верхньодніпровська громада розташована в межах Придніпровської височини, що надає регіону своєрідний характер рельєфу з підвищеннями та низинами, які формують виразний яружно-балковий ландшафт. Це зумовлено діяльністю місцевих річок, які протягом століть створили численні яри та балки, що сьогодні служать важливими природними коридорами та місцями проживання для представників дикої природи. Незважаючи на посилений антропогенний вплив, природа громади надзвичайно різноманітна — вона містить степи та луки яружно-балкових систем, унікальні байрачні та заплавні ліси, болотні угіддя з плавнями та островами, повільні річки, які впадають у Кам’янське водосховище, наповнене рибою та оточене галасливими пташиними базарами, а також цілу низку інших типових та рідкісних біотопів. Мальовничі краєвиди створюють високий потенціал для зеленого туризму, що може стати економічним стимулом для відновлення місцевої природи та водночас — вирішити економічні і соціальні проблеми регіону.

Залишки колишньої лучно-степової рослинності зустрічаються невеликими ареалами на схилах балок та ярів. Ці території відображають втрачене біорізноманіття колишнього степу і є надзвичайно цінними для громади. Позитивним є той факт, що надмірне випасання поблизу сільських населених пунктів в останні десятиліття дещо знижується і сприяє відновленню екосистеми.

Водні та водно-болотні екосистеми представлені акваторією Кам’янського водосховища, ріками Омельник, Домоткань та Самоткань з прилеглими перезволоженими територіями. Загальна площа водного фонду громади становить 943,3 га. Сучасний стан екосистеми свідчить про порушення природних функцій через значне скидання комунально-побутових та промислових стоків, що зумовлює сезонне масове цвітіння води.

Унікальність природних екосистем громади, в тому що вони поєднують риси, притаманні як лісостепу так і північному степу, це дозволило за останні 20 років розширити площу природоохоронних територій на 370 тис. га.    Дослідженнями 2023 року підтверджено зростання 36 видів рослин та проживання 27 видів тварин, занесених до Червоної книги України, які мешкають винятково в степових або наближених до них біотопах.

- Клімат на території громади помірно-континентальний, відрізняється жаркого і сухого літа і не дуже холодної зими.

- Температура повітря. Середньорічна температура повітря дорівнює +8.5°С. Найбільш жаркий місяць липень - середня максимальна температура +26,7°С, найбільш холодний – січень, середня мінімальна температура - мінус 5.5°С. Абсолютний максимум температури +40°С досягався в серпні, абсолютний мінімум - мінус 34°С - в лютому.

- Тривалість безморозного періоду дорівнює 190 дням, найбільша 228 днів, найменша - 143 дні.

- Опади. Атмосферні опади грають істотну роль в процесі формування як поверхневого, так і підземного стоку. Дана територія відноситься до зони нестійкого зволоження. Влітку часто спостерігаються посушливі періоди. Вони бувають тривалістю більше 20 днів по два щорічно, більше 30 днів - щорічно, 40 днів - 6-9 разів в десятиліття. Відповідно до даних, приведених в ДСТУ-Н В. 1.1-27:2010,  річна норма опадів дорівнює 550 мм, з яких за теплий період (IV - X) випадає 327 мм (62% річної кількості), за холодний період (XI - III) - 223 мм.

- Найменша кількість опадів доводиться на жовтень - 35 мм, найбільше - на червень - 66 мм.

- Сніговий покрив. Терміни освіти і сходу снігового покриву залежать від погодних умов і від року до року сильно міняються. Зважаючи на часту відлигу, що супроводжується дощами, сніговий покрив нестійкий і нерідкі випадки повного його зникнення серед зими. Стійкий сніговий покрив в регіоні відсутній у 24% зим. Висота снігового покриву невелика і дуже нерівномірна; вона складає в середньому 3-9 см. В окремі роки висота снігу досягає 50 см.

- Вологість повітря залежить від циркуляційних процесів і особливостей підстилаючої поверхні і характеризується абсолютною і відносною вологістю. Вітровий режим характеризується частою зміною напрямів вітру в часі. Впродовж теплого періоду року переважає вітер північно-західних напрямів, в холодний період - південно-східних і південних напрямів, що пов'язано із загальною циркуляцією атмосфери і орієнтацією долини р. Дніпро. Влітку спостерігається жаркий сухий вітер - суховій. Ранньої весни при снігу, що розтанув, і рідкісному травостої можуть виникнути запорошені бурі.

- Характерними особливостями клімату є зливовій характер літніх опадів і значний дефіцит вологи.

Рисунок Д2.2. Середньорічні показники температури та опадів у Верхньодніпровську

За даними Дніпропетровського обласного центру з гідрометеорології (Дніпропетровський ЦГМ) середньорічна температура повітря у 2024 році становила (+12,4)°С. За багаторічний період спостережень, температура повітря становила: абсолютний мінімум (-14,5)°С, абсолютний максимум (+38)°С. Середня максимальна температура повітря в літній сезон у 2024 році становила (+24,8)°С. Середня мінімальна температура повітря в зимовий сезон у 2024 році становила (+0,6)°С.

Демографічна ситуація, основні статистичні показники ТГ

Населення та його зайнятість

Станом на 01.01.2024 чисельність наявного населення становила – 35,903 тис осіб, м. Верхньодніпровськ – 15,028 тис. осіб (у 2017 розрахункова чисельність наявного населення Верхньодніпровської МТГ становила – 37,577 тис. осіб,  м. Верхньодніпровськ – 15,046 тис. осіб).

На рисунку Д2.3. наведено динаміку кількості наявного населення Верхньодніпровської МТГ

Рисунок Д2.3. Динаміка кількості наявного населення Верхньодніпровської МТГ

Під час воєнного стану Верхньодніпровська МТГ проявила себе осередком для прихистку вимушених переселенців та надійним партнером для релокації бізнесів із зони бойових дій. Така тенденція має позитивний вплив на збільшення загальної кількості населення територіальної громади.

Станом на 01.01.2025 року чисельність наявного населення Верхньодніпровської громади становила 35903 осіб. З них міського населення — 15 028 (41,9%), сільського — 20 875 (58,1 %). Жінки –19 567 (54,5%), чоловіки –16336 (45,5%).

З початку збройної агресії в реєстрі внутрішньо переміщених осіб громади зареєстровано 5321особа.  Станом на 01.01.2025 року в громаді проживає 3208 ВПО.

Підприємництво та торгівля

Динаміка зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності (СПД) у Верхньодніпровську (2016-2019) та у Верхньодніпровській МТГ (2020-2022) свідчить про те, що загальна кількість СПД починаючи з 2020 року значно збільшилася у зв’язку із проведенням адміністративно-територіальної реформи в Україні.

Рисунок Д2.4. Динаміка кількості СПД Верхньодніпровської МТГ в т.ч. ЮО та ФОП за 2017-2024 роки.

Найбільшими промисловими підприємствами у громаді є ПрАТ «Дніпровський КПК», ТОВ «Верхньодніпровський авторемонтний завод», які забезпечують більше половини загальноміського обсягу надходжень до бюджету громади.

У населених пунктах міської громади нараховується понад 68 об’єктів роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. Функціонують орієнтовно: 1 супермаркети, 3 мінімаркетів. Також у місті фактично функціонує 2 територіально окремо розміщених ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, як змішаного, так і спеціалізованого типу.

Таблиця Д2.2.

Узагальнені економічні показники м. Верхньодніпровськ*

| Назва показника | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності (од.) | 206 | 209 | 212 | 207 | 162 |
| Зареєстровані юридичні особи | 996 | 1084 | 1104 | 1109 | 1170 |
| Зареєстровані фізичні особи-підприємці (од.) | 191 | 195 | 199 | 195 | 150 |
| Кількість малих підприємств (од.) | 1563,0 | 1733,8 | 2123,3 | 2252,6 | 2792,5 |
| Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), млрд грн | 22,7 | 17,5 | 12,5 | 14,3 | 7,3 |
| Обсяги експорту товарів, послуг (млрд дол. США) | 3,6 | 3,0 | 4,8 | 7,1 | 6,3 |
| Обсяги імпорту товарів, послуг (млрд дол. США) | - | - | - | - | - |
| Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), млн дол. США | - | - | - | - | - |

* У зв’язку із збройною агресією росії проти України статистична інформація на сайті Головного управління статистики у Дніпропетровській області буде оприлюднена після завершення терміну подання статистичної звітності, встановленого Законом України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни».

Таблиця Д2.3.

Структура бюджету Верхньодніпровської міської територіальної громади  в тис грн у період з 2020-2024 років

|  | Доходи (тис. грн.) |  |  | Видатки (тис. грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 2020 | 138298,9 | 133755,6 | 4543,3 | 132675,9 | 7649,4 |
| 2021 | 371478,7 | 311615,2 | 59863,5 | 298670,3 | 78796,9 |
| 2022 | 345821,3 | 332656,2 | 13165,1 | 304468,0 | 21034,8 |
| 2023 | 480731,3 | 440832,5 | 39898,8 | 368657,2 | 98799,1 |
| 2024 | 472819,4 | 429429,3 | 43390,1 | 389849,6 | 58973,2 |

Таблиця Д2.4.

Земельний фонд

| Площа території громади, всього, у тому числі: | га | 100681,6 |
| --- | --- | --- |
| землі сільськогосподарського призначення; | га | 64334,9 |
| землі житлової та громадської забудови; | га | 2865,0 |
| землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; | га | 1340,9 |
| землі оздоровчого призначення; | га | 27,0 |
| землі рекреаційного призначення; | га | 77,0 |
| землі історико-культурного призначення; | га | 43,0 |
| землі лісогосподарського призначення; | га | 11304,0 |
| землі водного фонду; | га | 15802,3 |
| землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. | га | 2390,0 |
| В тому числі |  |  |
| в межах населених пунктів | га | - |
| за межами населених пунктів | га | - |
| З усіх земель |  |  |
| Землі, не надані у власність або користування (потенційні об’єкти оренди) | га | - |
| Земельні ділянки, право на які підлягає продажу на конкурентних засадах (на земельних торгах) | кількість | 39 |
|  | га | 193 |
| Розроблено комплексного плани просторового розвитку територій територіальних громад (у разі розпочатих робіт вказати на якому етапі) | кількість | - |
|  | га | - |
|  | етап | - |
| Розроблено проектів встановлення межі територіальної громади (у разі розпочатих робіт вказати на якому етапі) | га | - |
|  | етап | - |

Структура за категоріями земель Верхньодніпровської  міської територіальної громади

Рисунок Д2.5. Структура земель Верхньодніпровської МТГ

Д2.2. Визначення секторів енергетичного планування

За результатами оцінки структури енергоспоживання для потреб енергетичного планування виділені наступні сектори кінцевих споживачів:

Для цілей цієї Методики секторами місцевого енергетичного планування є:

- громадські будівлі муніципального підпорядкування;

- сфера водопостачання і водовідведення;

- зовнішнє освітлення;

- житлові будівлі;

- сфера теплопостачання;

- управління побутовими відходами;

- третинний сектор;

- громадський транспорт та відповідна інфраструктура;

- муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень);

- приватний та комерційний транспорт.

Таблиця Д2.5.

Інвестиційний баланс на період енергетичного плану із зазначенням кількісних показників по роках, млн.грн.

| № | Назва заходу | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громадські будівлі (муніципальні) | 21,3 | 21,3 | 20,1 | 41,0 | 41,0 | 60,3 |
| 2 | Сфера водопостачання та водовідведення | 30,1 | 30,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | Зовнішнє освітлення | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,1 |
| 4 | Житлові будівлі | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 18,5 | 18,5 | 27,7 |
| 5 | Сфера теплопостачання | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 6 | Сфера управління побутовими відходами | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| 7 | Громадський транспорт | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 2,7 |
| 8 | Муніципальний транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Інші сфери послуг (третинний сектор) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 9,6 | 9,6 | 14,4 |
| 10 | Сфера генерації, розподілу та постачання електроенергії | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 172,0 | 172,0 | 258,0 |
|  | Всього | 154,2 | 154,2 | 123,0 | 246,8 | 246,8 | 369,0 |

Д2.3. Основні характеристики секторів енергетичного планування

Д2.3.1. Громадські будівлі муніципального підпорядкування

Станом на початок 2025 р. кількість будівель, що знаходяться на балансі комунальних установ і підприємств (муніципальні будівлі) складає 92 одиниць, в т.ч. -14 будівель закладів загальної середньої освіти (13 ліцеїв, 1 гімназія);

- 2 будівель закладів позашкільної освіти; 11 будівель закладів дошкільної освіти; 18 будівель закладів охорони здоров’я; 7 будівель закладів культури; 2 будівлі спортивних закладів; 38 адміністративних будівель.

Більшість муніципальних будівель споживають велику кількість енергоресурсів та мають високий рівень витрат на експлуатацію.

Обсяги споживання енергетичних ресурсів муніципальними установами та підприємствами, що фінансуються з бюджету Верхньодніпровської МТГ, приведено у таблиці Д2.6.

Таблиця Д2.6.

Споживання енергоресурсів громадськими будівлями муніципального підпорядкування в натуральних показниках

| Енергоресурси | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплова енергія (Гкал) | 2011 | 2020 | 2778,8 | 3311,7 | 3516,2 | 2473,6 | 2183,1 | 2613,4 |
| Природний газ (тис.м3) | 578,5 | 568,8 | 649,8 | 596,7 | 561,3 | 426,6 | 373,5 | 443,8 |
| Електроенергія (МВт.год) | 1724 | 1842,9 | 2292,2 | 2048,5 | 2442,9 | 1498,2 | 1343,2 | 1668,1 |
| Деревина, м3 | 146,8 | 150,6 | 156,3 | 150,3 | 136,1 | 93,9 | 87,0 | 108,4 |

Таблиця Д2.7.

Обсяги споживання енергоресурсів громадськими будівлями муніципального підпорядкування, МВт.год

| Види енергоресурсів | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплова енергія | 2338,8 | 2349,3 | 3231,7 | 3851,5 | 4089,3 | 2876,8 | 2539,0 | 3039,5 |
| Природний газ | 5267,8 | 5341,0 | 6101,7 | 5603,6 | 527,4 | 4005,7 | 3506,9 | 4166,6 |
| Електроенергія | 1724,0 | 1842,9 | 2292,2 | 2048,5 | 2442,9 | 1498,2 | 1343,3 | 1668,1 |
| Деревина | 672,6 | 690,0 | 716,0 | 688,6 | 623,6 | 430,2 | 398,6 | 496,7 |

Будівлі муніципальної сфери мають опалення від централізованої системи теплопостачання, а також за рахунок власних котелень, що використовують в якості палива природний газ, деревину та частково вугілля.

Обсяги споживання тепла в муніципальних будівлях представлено на рисунку Д2.6.

Рисунок Д2.6. Обсяги споживання енергоресурсів в муніципальних будівлях, МВт.год

Частка споживання тепла та природного газу у загальному розподілі енергоспоживання зменшилися в результаті проведення енергоефективних заходів у муніципальних будівлях, поступового скорочення опалювальних періодів та підвищення зовнішньої температури.

Разом з тим, відбулося зменшення споживання електроенергії після початку збройної агресії росії проти України в результаті пошкодження енергетичної інфраструктури.

Споживання енергоресурсів для опалення залишаються найбільшими в розрізі загального обсягу. В першу чергу під час планування слід приділяти увагу енергоефективним заходам, що направлені на покращення раціонального енергоспоживання будівель муніципальних установ і підприємств, в т.ч. із впровадженням заходів з використанням ВДЕ.

Д2.3.2.  Сфера водопостачання та водовідведення

Постачальниками послуг з водопостачання та водовідведення у Верхньодніпровській МТГ є комунальні підприємства КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР, КП «Водоканал» ВМР, КП «ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС» ВМР.

У таблиці Д2.8. наведено дані про наявність централізованого водопостачання та водовідведення у Верхньодніпровській МТГ станом на 01.01.2025.

Таблиця Д2.8. Наявність централізованого водопостачання та водовідведення

| Назва підприємства-водопостачальника | Населені пункти, що обслуговує | Кількість осіб у населеному пунктів | Обсяг поданої води, тис. м3/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР | м. Верхньодніпровськ | 15612 | 2740,12 |
|  | с.Богодарівка | 264 |  |
|  | сел.Новомиколаївка | 4156 |  |
| КП «ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС» ВМР | с.Пушкарівка | 2978 | 118,826 |
|  | с.Домоткань | 283 |  |
|  | с.Заріччя | 377 |  |
|  | с.Правобережне | 402 |  |
| КП «Водоканал» ВМР | сел.Дніпровське | 5119 | 211,67 |

Відсоток мешканців громади, що мають доступ до послуги централізованого водопостачання наведені у таблиці Д2.7.

Таблиця Д2.9.

Відсоток мешканців громади, що мають доступ до послуги централізованого водопостачання

| Станом на | м. Верхньодніпровськ | Інші населені пункти |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2021 | 98 % | 65 % |
| 01.01.2025 | 98 % | 67 % |

У таблиці Д2.8.  наведено інформацію про обсяги водопостачання та водовідведення.

Таблиця Д2.10.

Інформація про обсяги водопостачання та водовідведення

| Тип послуги | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопостачання, тис. м3 | 1449 | 1466 | 1434 | 1431 | 1378 | 1009 | 1261 | 1263 |
| Водовідведення, тис. м3 | 917 | 947 | 841 | 825 | 756 | 489 | 644 | 651 |

Обробка і подача води в м. Верхньодніпровську здійснюється від водогону КП «Аульський водовід» Дніпропетровської обласної ради на центральну насосно-фільтрувальну станцію. Станція водопідготовки має комплекс споруд по очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води (РЧВ) в кількості 7 шт., загальним об’ємом 8,1 тис. м3. В комплекс споруд входять також станції знезалізнення та гіпохлоритні установки.

Центральна насосно-фільтрувальна станція є головним джерелом водопостачання міста (з водозаборів КП «Аульський водовід» ДОР) із фактичним підйомом води 34,8 тис.м3/добу (проєктна продуктивність 40,0 тис.м3/добу).

Подача води в місто забезпечується розгалуженою водопровідною мережею із чавунних, сталевих, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600 мм, протяжністю 247,0 км. Середньодобова подача води у мережу 5,83 тис.м3/добу.

На балансі КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР знаходиться річковий водозабір (р. Дніпро), продуктивністю 2700 тис. м3/добу, який станом на сьогодні знаходиться в резерві. Усі водозабірні споруди міста мають зони санітарної охорони.

Технічні характеристики систем водопостачання наведені станом на початок 2025 р.

Таблиця Д2.11.

Технічні характеристики систем водопостачання

| Назва підприємства | Загальна протяжність водопровідних мереж (км) | Загальна протяжність водовідводів (км) |
| --- | --- | --- |
| КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР | 247,0 | 53,7 |

Таблиця Д2.12.

Стан мереж КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР

| Назва підприємства-водопостачальника | Рівень зношеності мережі водопостачання/водовідведення (%) | Невраховані втрати води в мережі (%) |
| --- | --- | --- |
| КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР | 64,1/65,2 | 32 |

Водовідведення м. Верхньодніпровськ здійснюється по неповній роздільній схемі. У центральній частині міста існує загальносплавна система (побудована у 1957 році), у північній – частково роздільна та загальносплавна, у східній і західній частині – повна роздільна.

Відведення і очищення побутових та виробничих стічних вод здійснюється загальноміською централізованою системою каналізації. Очисні споруди міської системи каналізації щорічно відводять та очищають близько 0,32 млн м3 стічних вод (понад 0,876 тис.м3/добу). Установлена виробнича потужність системи каналізації _16,2 тис. м3/добу. Установлена виробнича потужність очисних споруд 17,05 тис. м3/добу.

Загальна протяжність головних колекторів 21,6 км, із них застарілих та аварійних 16,2 км (75 %). Загальна протяжність вуличної каналізаційної мережі 47,6 км, із неї застарілої та аварійної 12,3 км (25,8 %). Загальна протяжність внутрішньодворової мережі 0,5 км, із неї застарілої та аварійної _0,4_км ( 90 %).

Житловий фонд міста Верхньодніпровськ обладнано централізованою системою каналізації на 71,3 % від загальної площі. Садибна забудова частково не каналізована, мешканці користуються вигрібними ямами та септиками.

Інформація щодо загальних обсягів	водопостачання та водовідведення надано в таблиці Д2.11. та на рисунку Д2.8.

Таблиця Д2.13.

Загальні обсяги водоспоживання, водовідведення та стічних вод

| № | Параметр | Роки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Загальна кількість води, що надана споживачеві*, тис. м3 | 1449 | 1466 | 1434 | 1431 | 1378 | 1009 | 1261 | 1263 |
| 2 | Загальна кількість виробленої питної води, тис. м3 | 1970 | 1912 | 1898 | 1916 | 1754 | 1321 | 1425 | 1496 |
| 3 | Загальна кількість стічних вод**, тис. м3 | 917 | 947 | 841 | 825 | 756 | 489 | 644 | 651 |

*- згідно виставлених рахунків

**- чисельник - реалізація, знаменник — пропуск

Аналіз загальної кількості води, що надана споживачеві Верхньодніпровської МТГ, показує, що відсоток зменшення обсягів споживання води в порівнянні 2024 із 2017 роками склав 8 %.

Обсяг та розподіл споживання води за категоріями споживачів наведено у таблиці Д2.14., а у таблиці Д2.15. зведено обсяги водовідведення у розподілі за категоріями споживачів.

Таблиця Д2.14.

Споживання води за категоріями споживачів міста

| № | Споживачі | Обсяг постачання води по роках, тис.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Населення | 1218 | 1206 | 1198 | 1204 | 1165 | 896 | 1091 | 1103 |
| 2 | Заклади бюджетної сфери | 23 | 26 | 25 | 19 | 16 | 11 | 12 | 15 |
| 3 | Промислові та інші підприємства | 208 | 234 | 211 | 208 | 197 | 102 | 158 | 145 |
| 4 | Всього | 1449 | 1466 | 1434 | 1431 | 1378 | 1009 | 1261 | 1263 |

Таблиця Д2.15.

Водовідведення за категоріями споживачів міста

| № | Споживачі | Обсяг водовідведення по роках, тис.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Населення | 825 | 719 | 613 | 607 | 561 | 381 | 492 | 508 |
| 2 | Заклади бюджетної сфери | 21 | 25 | 22 | 17 | 14 | 10 | 11 | 13 |
| 3 | Промислові та інші підприємства | 201 | 203 | 206 | 201 | 181 | 98 | 141 | 130 |
| 4 | Всього | 1047 | 947 | 841 | 825 | 756 | 489 | 644 | 651 |

Відсоток абонентів, що мають встановлені прилади обліку поступово зростає і на 2025 рік складає 98,6 % від усіх абонентів.

Враховуючи постійний ріст тарифів на водопостачання та водовідведення відсоток встановлених лічильників буде зростати та з роками наближатися до відмітки 100 %.

Таблиця Д2.16.

Загальна кількість абонентів з водопостачання та водовідведення

| № | Найменування | Послуга | Роки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Кількість абонентів, од. в т. ч. | водоп | 5501 | 5519 | 5561 | 5570 | 5573 |
|  |  | водовід | 4014 | 4015 | 4017 | 4022 | 4029 |
|  | домогосподарства | водоп | 15961 | 15964 | 15969 | 15976 | 15978 |
|  |  | водовід | 12361 | 12369 | 12371 | 12385 | 12392 |
|  | юридичні особи | водоп | 541 | 593 | 715 | 733 | 741 |
|  |  | водовід | 682 | 677 | 680 | 682 | 695 |
| 2 | Чисельність населення, що обслуговується підприємством, чол. | водоп | 16502 | 16557 | 16684 | 16709 | 16719 |
|  |  | водовід | 12043 | 12046 | 12051 | 12067 | 12087 |
| 3 | Відсоток абонентів від загальної кількості підключених абонентів, що мають прилади обліку споживання води | % | 97,8 | 97,9 | 98,0 | 98,2 | 98,4 |

Рисунок Д2.7. Кількість абонентів водопостачання та водовідведення

Враховуючи темпи забудови громади, можна спрогнозувати, що кількість абонентів постійно буде зростати, тому КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР» треба завчасно передбачити збільшення своїх потужностей.

У таблиці Д2.15. наведені дані щодо обсягів спожитої електроенергії КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР», тис.МВт.год.

Таблиця Д2.17.

Обсяги спожитої електроенергії КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР», МВт.год

| Підприємство - водопостачальник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР» | 1285 | 1262 | 922 | 925 | 890 | 856 | 950 | 976 |

Таблиця Д2.17.1.

Використання відновлюваних джерел енергії на підприємствах водопостачання та водовідведення

| Найменування показника | Назва підприємства | Назва джерела енергії | Потужність, кВт | Рік введення в експлуатацію | Місце застосування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Енергія сонячна | КП «Верхньодніпровське ВУВКГ» ДОР» | сонячна станція | 50 | 2025 | ЦНФС |

Д2.3.3. Зовнішнє вуличне освітлення

Мережі зовнішнього освітлення Верхньодніпровської МТГ знаходяться на балансі Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради обслуговує мережі комунальне підприємство «ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС» ВМР.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення належного утримання, експлуатації, ремонту, створення електромереж зовнішнього освітлення та технічних засобів регулювання дорожнього руху, розподілення і постачання електроенергії, перетворення електричної енергії в світлову.

Середньорічна кількість годин освітлення міста – 2650 год.

Загальне споживання електроенергії на зовнішнє освітлення у Верхньодніпровській МТГ за 2024 –   147764 кВт.год.

Таблиця Д2.18.

Основні параметри системи зовнішнього освітлення станом на 2024 рік

| № | Параметр | Показник |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальна кількість світлоточок МТГ, шт. | 5700 |
| 2 | Кількість світильників різних модифікацій, шт. | 5700 |
| 3 | Кількість опор зовнішнього освітлення, шт. | 5700 |
| 4 | Кількість шаф керування зовнішнім освітленням, шт. | 123 |
| 5 | Загальна протяжність мереж (повітряного розведення), км | 275,824 |
| 6 | Загальна протяжність мереж (підземного розведення), км | - |

Для забезпечення зовнішнього освітлення вулиць Верхньодніпровської МТГ використовуються освітлювальні прилади з різними типами ламп відповідної потужності. Усього в місті налічується 5700 джерела світла (таблиця Д2.19. та рисунок Д2.8.), розміщені на 5700 опорі.

Таблиця Д2.19.

Кількість освітлювальних приладів (ламп)

| Тип джерела освітлення, шт.: | 2024 |
| --- | --- |
| Лампи розжарювання | 91 |
| Люмінесцентні | 0 |
| Ртутні | 1593 |
| Натрієві | 85 |
| Метало - галогенні | 0 |
| LED | 3931 |

#### Рисунок Д2.8. Частка джерел світла в системі зовнішнього освітлення міста

Д2.3.4. Житлові будівлі

Станом на 2024 рік житловий фонд м. Верхньодніпровськ, складався з 4816  будинків загальною площею 206,2 тис. м2, в т.ч. 272 багатоквартирні будинки та 4718 будинків індивідуальної забудови.

Таблиця Д2.20.

Кількість будинків за формами управління в м. Верхньодніпровську та

СО Верхньодніпровської МТГ  станом на 2025 р.

| № | Форми управління житловим фондом | Кількість будинків шт. |  | Загальна площа тис. м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхньодніпровськ | СО | Верхньодніпровськ | СО |
| 1 | Будинки, що визначились з управителем будинку | 3 | 7 | 15,838 | 22,110 |
| 2 | Будинки, по яких призначено управителів багатоквартирних будинків за результатами конкурсу | - | - | - | - |
| 3 | ОСББ | 17 | 3 | 48,552 | 8,952 |
| 4 | Інша форма управління | 78 | 139 | 47,286 | 84,234 |
| 5 | Будинки індивідуальної забудови | 4718 | 10501 | 283,08 | 630,06 |
| 6 | Всього | 4816 | 10650 | 394,756 | 745,356 |
| 7 | Загалом по громаді | 15466 |  | 1140,112 |  |

За результатами організації ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних будинків) в ході проведення житлової реформи відбулися зміни у формах управління та юридичних статусах для великої частини багатоквартирних будинків. Таким чином станом на 2025 р. кількість ОСББ склала 7 % від всіх багатоквартирних будинків. За розміром загальної площі будинки з ОСББ становлять понад 17 % житлового фонду.

Слід зазначити, що створення ОСББ є дуже важливим кроком у ефективному здійсненні управління будинком та створює можливість для подання документів до Фонду енергоефективності з метою виконання заходів з енергоефективності та проведення комплексної термомодернізації будинків з отриманням значного гранту на відшкодування вкладених коштів.

Таблиця Д2.21.

Інформація відносно років будівництва багатоквартирних будинків у м. Верхньодніпровськ

| № | Поверховість | Періоди будівництва |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1800-1960 | 1961-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2015 | 2016-2022* |
| 1 | 1 поверх | 7 | 12 | 18 | 2 |  |  |
| 2 | 2-3 поверхи | 6 | 15 | 5 | 3 |  |  |
| 3 | 4 поверхів | 1 | 8 | 9 | 8 |  |  |
| 4 | 5 поверхів |  | 2 | 2 |  | 1 |  |
| 5 | 6 поверхів та вище |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кількість |  | 14 | 37 | 34 | 13 | 1 |  |

Таблиця Д2.22.

Інформація відносно років будівництва багатоквартирних будинків

у СО Верхньодніпровської МТГ

| № | Поверховість | Періоди будівництва |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1900-1960 | 1961-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2015 | 2016-2022 |
| 1 | 1 поверх | 14 | 85 | 14 |  |  |  |
| 2 | 2-3 поверхи | 33 | 5 | 8 |  |  |  |
| 3 | 4-5 поверхів | 6 | 7 | 2 |  |  |  |
| 4 | 6 поверхів та вище |  |  |  |  |  |  |
| Загальна кількість |  | 39 | 97 | 24 |  |  |  |

Більшість будинків у м. Верхньодніпровську побудовано у 1950-1980 роках 20 століття. Виходячи з вимог сучасних будівельних стандартів такі будинки відносяться до класів енергоефективності E,F,G, характеризуються значними втратами тепла через огороджувальні конструкції і потребують значної кількості тепла для опалення приміщень.

З іншого боку, у зв’язку зі зміною клімату і зростанням середніх температур, такі будинки влітку не дозволяють підтримувати комфортну температуру у приміщеннях і потребують додаткового охолодження.

Будинки зазначеного періоду збудовані з використанням силікатної цегли, або бетонних панелей, що мають невисокі теплозахисні властивості. Такі будівлі побудовані за проєктами, що не передбачали утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій, на відміну від того, як будуються будинки зараз. Світлопрозорі огороджувальні конструкції (вікна) житлових будівель також не задовольняють сучасні вимоги з енергоефективності.

З 2017 року ДП «Верхньодніпровсьтеплоенерго» не надає послуги теплопостачання для житлових будинків в м.Верхньодніпровську так як більшість квартир були переобладнанні на індивідуальне опалення.

Таблиця Д2.23.

Споживання паливно-енергетичних ресурсів житловим фондом

| Роки | Теплова енергія тис. Гкал | Газопостачання тис. м3 | *Електропостачання тис. МВт.год | Деревина, тис. т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 0 | 20561,8 | 46021,6 | 9,3 |
| 2018 | 0 | 22191,5 | 46551,0 | 10,1 |
| 2019 | 0 | 21735,1 | 46440,2 | 10,6 |
| 2020 | 0 | 21271,1 | 45594,5 | 9,7 |
| 2021 | 0 | 22422,5 | 46331,0 | 9,3 |
| 2022 | 0 | 22738,5 | 44331,3 | 8,1 |
| 2023 | 0 | 25076,3 | 41488,4 | 8,9 |
| 2024 | 0 | 26812,4 | 39820,9 | 8,2 |

Збільшення споживання газу населенням пояснюється тим, що всі новобудови, які будуються в місті та його околицях переважно опалюються індивідуальними газовими котлами.

Споживання електроенергії помітно зросло протягом 2017-2022 років, так як населення все більше користується енергоємними побутовими приладами в т.ч. електрообігрівачами та кондиціонерами у міжопалювальний період, разом з тим, протягом 2022-2024 років відбулось зниження споживання електроенергії (внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну з лютого 2022 року було пошкоджено понад 63 тисячі об'єктів енергетичної інфраструктури, у тому числі 10 ГВт генеруючих потужностей).

Рисунок Д2.9. Розподіл споживання за типами енергоресурсів в житловому секторі на 2024 р.

Д2.3.5. Сфера теплопостачання

Надання послуг централізованого постачання тепла у м. Верхньодніпровську здійснює ДП "Західтеплоенерго" КП "Дніпротеплоенерго" ДОР". У старостинських округах Верхньодніпровської МТГ централізоване теплопостачання та централізоване постачання гарячої води відсутнє.

З метою визначення рівня споживання, використання енергоресурсу для опалення та стану утеплення житлових будівель було проведено опитування серед домогосподарств старостинських округів Верхньодніпровської МТГ.

Характеризуючи систему теплопостачання у м. Верхньодніпровську можна відмітити, що загальна протяжність теплових мереж становить 2,907 км (таблиця Д2.25.). Постачання теплової енергії до споживачів забезпечується 3 котельнями. Сумарна потужність котелень становить 1,94 Гкал/год. На кінець 2024 року кількість котлів (енергоустановок) – 6 одиниць, з яких 6 або 100 % з терміном експлуатації понад 20 років.

Таблиця Д2.24.

Характеристика мережі теплопостачання в двотрубному обчислені

| № | Характеристика | 01.01.2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загальна довжина | Попередньо-ізольовані | Інші (не утеплені або старе утеплення) |
| 1 | Загальна довжина трубопроводів, км | 2,907 | 2,246 | 0,661 |
| 2 | Довжина магістральних трубопроводів, км | 1,423 | 1,023 | 0,4 |
| 3 | Довжина розподільчих трубопроводів, км | 1,484 | 1,223 | 0,261 |

В Верхньодніпровську є 2 основні зони теплопостачання:

1) централізоване – опалення громадських будівель;

2) індивідуальне – зона забудови садибного типу та багатоквартирні будинки з індивідуальним теплопостачанням.

Окремо можна виділити промислові зони з автономним теплозабезпеченням. У садибній забудові використовується індивідуальне теплотехнічне обладнання. За основне паливо в теплотехнічному обладнанні використовується природний газ. Централізоване теплопостачання покриває 3 громадські будівлі.

Наразі спостерігається тенденція використання в зоні нової багатоквартирної забудови індивідуального опалення та гарячого водопостачання. Ця тенденція в основному пов’язана з неринковими механізмами ціноутворення для природного газу і є несприятливою в довгостроковій перспективі.

Станом на 01.01.2025 ДП «Західтеплоенерго» надає послуги:

- юридичним особам (теплова енергія – 3 споживачам).

Транспортування теплової енергії до споживача (таблиця Д2.26.) відбувається тепловими мережами двотрубного типу, що прокладені переважно підземно-канальним способом в непрохідних залізобетонних лотках (3 км).

Таблиця Д2.25.

За типом прокладання трубопроводів в двотрубному обчислені

| № | Характеристика | 2025 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трубопроводи підземного прокладення в каналах, км | 2,907 |
| 2 | Трубопроводи повітряного розведення, км | - |

Інформація про кількість виробленої теплової енергії ДП «Західтеплоенерго» зазначена у таблиці Д2.26.

Таблиця Д2.26.

Кількість виробленої теплової енергії ДП «Західтеплоенерго»

| Параметр | Роки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Виробництво теплової енергії, Гкал | 2407,24 | 2398,82 | 3174,36 | 3823,18 | 4026,57 | 2847,15 | 2651,82 | 3014,59 |

Кількість виробленої теплової енергії підприємством ДП «Західтеплоенерго» протягом останніх років має тенденцію до зменшення. Це пояснюється зменшенням попиту на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води, підвищенням середньої температури зовнішнього повітря опалювальних сезонів та проведенням енергоефективних заходів. Разом з цим, необхідно враховувати також залежність попиту від тривалості опалювального періоду.

Таблиця Д2.27.

Тривалість опалювального сезону, середні температури протягом опалювального сезону та кількості діб опалення

| Опалювальний період | Початок | Кінець | Тривалість опалення, діб | Середня температура повітря за опалювальний період, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2021 | 15.10.2020 | 01.04.2021 | 168 | 0 0С |
| 2021-2022 | 15.10.2021 | 01.04.2022 | 168 | +1 0С |
| 2022-2023 | 15.10.2022 | 15.03.2023 | 152 | +4 0С |
| 2023-2024 | 15.10.2023 | 15.04.2024 | 169 | +4 0С |
| 2024-2025 | 15.10.2024 | 28.03.2025 | 164 | +3 0С |

Для аналізу витрат ДП «Західтеплоенерго» та втрат під час транспортування надається таблиця Д2.28.

Таблиця Д2.28.

Аналіз витрат ДП «Західтеплоенерго» та втрат під час транспортування теплової енергії

| Назва параметрів | Роки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Виробництво теплової енергії, тис. Гкал | 2407,24 | 2398,82 | 3174,3 | 3823,1 | 4026,5 | 2847,1 | 2651,8 | 3014,5 |
| Річний обсяг відпуску теплової енергії, тис. Гкал | 2407,24 | 2398,82 | 3174,3 | 3823,1 | 4026,5 | 2847,1 | 2651,8 | 3014,5 |
| Втрати в мережах, тис. Гкал | 125,24 | 93,82 | 94,56 | 150,45 | 195,41 | 164,53 | 203,70 | 120,10 |
| Корисний відпуск теплової енергії, тис. Гкал | 2282 | 2305 | 3079,8 | 3672,7 | 3831,1 | 2682,6 | 2448,1 | 2894,4 |
| % втрати в мережах | 3,00% | 4,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 8,00% | 4,00% |

Відсоток втрат теплової енергії в мережах є стабільним і в середньому становить 5 %.

У м. Верхньодніпровську основними споживачами теплової енергії є: бюджетні установи, та інші споживачі.

Таблиця Д2.29.

Споживання теплової енергії основними категоріями споживачів, Гкал

| Параметр | Роки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Бюджетні установи | 2011,0 | 2020,0 | 2778,8 | 3311,7 | 3516,2 | 2473,6 | 2183,1 | 2613,5 |
| Населення | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Промисловість | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші споживачі | 271,0 | 285,0 | 301,0 | 361,0 | 315,0 | 209,0 | 265,0 | 281,0 |
| Релігійні організації | - | - | - | - | - | - | - | - |

Рисунок Д2.10. Споживання теплової енергії основними категоріями споживачів, Гкал

Таблиця Д2.30.

Показники витрат енергоресурсів на виробництво теплової енергії

| Назва параметрів | Роки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Виробництво теплової енергії, Гкал | 2407,24 | 2398,82 | 3174,36 | 3823,18 | 4026,57 | 2847,15 | 2651,82 | 3014,59 |
| Споживання газу, тис.м3 | 375,5 | 374,2 | 495,2 | 596,4 | 628,1 | 444,2 | 413,7 | 470,3 |
| Споживання електроенергії, тис. кВт.год | 8,4 | 8,4 | 11,1 | 13,4 | 14,1 | 10,0 | 9,3 | 10,6 |
| Споживання тріски (тонн) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Д2.3.6. Розподіл та постачання природного газу

В умовах воєнного стану та з врахуванням змін у організаційній структурі оператору постачання та розподілу природного газу в Дніпропетровській області інформація про технічні потужності транспортування і розподілу газу в межах громади в цьому документі не наводиться.

Рівень газифікації Верхньодніпровської МТГ на базі використання природного газу достатньо високий, із розвиненою системою розподільних газопроводів високого, середнього та низького тисків. Система газопостачання у громаді багатоступенева з подачею газу споживачам по розподільних газопроводах.

Таблиця Д2.31.

Споживання природного газу споживачами Верхньодніпровської МТГ, тис.м3

| № | Напрями постачання природного газу | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бюджетний сектор | 578,5 | 568,8 | 649,8 | 596,8 | 561,4 | 426,6 | 373,5 | 443,7 |
| 2 | Населення | 20561,8 | 22191,5 | 21735,1 | 21271,1 | 22422,5 | 22738,5 | 25076,3 | 26812,4 |
| 3 | Промислові підприємства | 168,3 | 172,2 | 185,2 | 192,2 | 186,2 | 154,2 | 164,8 | 176,9 |
| 4 | Інші сфери послуг (третинний сектор) | 2716,0 | 2847,0 | 2914,0 | 3057,0 | 3154,0 | 3254,0 | 3897,0 | 3145,0 |
|  | Загалом | 24024,6 | 25779,4 | 25484,1 | 25117,0 | 26324,1 | 26573,2 | 29511,6 | 30505,8 |

Рисунок Д2.11. Споживання природного газу споживачами, тис.м3

Приватний сектор для комунально-побутових потреб використовує в основному природний газ. Газопостачання приватного сектору міста забезпечується безперебійно. Участь міста в процесі забезпечення паливом приватного сектору мінімальна.

В місті не спостерігається дефіциту пропускної здатності газових мереж, на даний час йде їх розбудова. В першу чергу це пов’язано з будівництвом нових житлових будинків. Але тенденції щодо вартості природного газу, а також зобов’язання щодо зменшення використання викопного палива, вказують на необхідність мінімізувати споживання зазначеного ресурсу.

Д2.3.7. Розподіл та постачання електроенергії

Після початку повномасштабної війни в Україні, що призвела до пошкодження значної частини енергосистеми, у громаді в осінньо-зимовий період 2022-2023 років відчувалися тимчасові перебої із постачанням електроенергії.

Поступове зростання споживання електроенергії промисловістю та населенням є стимулом для електрогенерації з відновлювальних джерел енергії, особливо для роботи на балансуючому енергетичному ринку.

#### Таблиця Д2.32.

#### Обсяги постачання електроенергії споживачам Верхньодніпровської МТГ, МВт.год

| Сектори | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі | 2485,1 | 1842,6 | 2292,2 | 2048,5 | 2442,9 | 1498,2 | 1343,3 | 1668,1 |
| Житлові будівлі | 46021,6 | 46551,0 | 46440,2 | 45594,5 | 46331,0 | 44331,3 | 41488,4 | 39820,9 |
| Промислові підприємства | 363854,1 | 362124,0 | 361891,6 | 360487,1 | 356251,3 | 244201,8 | 223034,9 | 222635,0 |
| Інші сфери послуг (третинний сектор) | 3612,2 | 3812,6 | 3971,5 | 3087,5 | 3154,5 | 2095,2 | 2954,7 | 3875,0 |
| Загальне споживання | 415973,0 | 414330,1 | 414595,5 | 411217,6 | 408179,6 | 292126,5 | 268821,3 | 267998,9 |

Між 2017 та 2021 роками спостерігається загальне зростання споживання електричної енергії на 36 %. На значне зростання споживання електроенергії впливає використання енергоємних побутових приладів у господарстві та розширення громадської забудови. Однак, у 2022-2024 роках відбувся помітний спад споживання електроенергії у зв’язку із пошкодженням інфраструктури в результаті воєнних дій РФ проти України.

Д2.3.8. Об’єкти з управління побутовими відходами

Основна частина побутових відходів м. Верхньодніпровськ та навколишніх старостинських округів вивозиться на полігон ТПВ поряд з містом Верхньодніпровськ на відстані 2 км від міста Верхньодніпровськ. Площа полігону ТПВ становить понад 4,5 га.

Динаміка утворення, переробки та накопичення відходів у Верхньодніпровську представлена у таблиці. Кількість утворених відходів зростає, невелика частина утворених відходів переробляється, кількість накопичених відходів має постійну тенденцію до зростання.

Таблиця Д2.33.

Поводження з відходами у Верхньодніпровську в динаміці за 2007, 2017-2024 роки

| Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кількість сміттєвозів | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Кількість спецтехніки, що задіяна у вивезенні та утилізації побутових відходів | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Кількість наявних контейнерів для збору відходів | 206 | 205 | 280 | 290 | 291 | 300 | 302 | 302 |
| Кількість побутових відходів, що було вивезено та утилізовано, тис. т | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
| Кількість палива, що було використано для вивезення та утилізації побутових відходів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин, л | 7156 | 8928 | 8002 | 7982 | 7252 | 9275 | 10482 | 10755 |
| Дизель, л | 28927 | 29228 | 27104 | 26275 | 25739 | 29940 | 30062 | 31404 |
| Газ (стиснений, метан), м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Сміттєсортувальний цех для сортування відходів, змонтований в м.Верхньодніпровську на території КП «ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС» ВМП. У громаді працює ряд приватних компаній та підприємців, які забезпечують прийом та передачу на переробку різних фракцій вторинної сировини.

Основним способом видалення твердих побутових відходів (ТПВ) є їх захоронення на полігоні в м.Верхньодніпровськ.

В місті активно впроваджуємо практики сортування побутових відходів через встановлення додаткового обладнання для сортування відходів. Для населення у звітному році закуплено 14 кольорових контейнери для роздільного збору ПЕТ, вартістю 98 тис. грн.,  до них розроблено спеціальні інформаційні наліпки.

Триває реалізація окремих проєктів щодо роздільного збору відходів, наприклад таких як організація збору, компостування органічних відходів, збір макулатури, батарейок та кришечок від ПЕТ пляшок.

Д2.3.9. Інші сфери послуг (третинний сектор)

В громаді зареєстровано та провадять свою діяльність 1332 суб’єктів малого та середнього підприємництва: 162 юридичні особи та 1170 фізичні особи-підприємці.

Сьогодні на території громади поєдналися в єдиному комплексі розвинута багатогалузева мережа промислових підприємств та підприємств аграрного сектору. Сам Верхньодніпровськ є важливим центром промислового виробництва й транспортного сполучення.

До складу промислового комплексу входять підприємства різних видів діяльності, що забезпечують суттєві надходження до бюджету. Серед найбільших підприємств громади, що діють у форматі ПрАТ – «Дніпровський крохмалепатоковий комбінат»,  «Верхньодніпровський ливарно-механічний завод», «Верхньодніпровський машинобудівний завод»; у форматі ТОВ – «Верхньодніпровський авторемонтний завод», «Компанія Техінвест», «Шлях», «Ритм»-М»; у форматі ПП – «Самріз».

Головні спеціалізації промислових підприємств: машинобудування, металургійне виробництво, харчопереробна галузь та виготовлення швейних виробів.

До складу аграрного сектору входять 23 сільськогосподарських підприємства та 25 фермерських господарств. Пріоритетними напрямами спеціалізації  сільгосптоваровиробників  у рослинництві є вирощування зернових та технічних культур, у тваринництві – виробництво м’яса, молока та яєць.

Функціонують 3 елеватори, які надають послуги довготривалого зберігання, очистки,  сушіння  зернових та технічних культур.

Також на території громади здійснюють господарську діяльність 3 релокованих підприємства:

- ТОВ «Донмет» – виробляє газозварювальне обладнання (газові різаки, пальники для наплавлення і паяння, газоповітряні пальники) для різання і зварювання металів із застосуванням ацетилену, пропан-бутану та природного газу.

- ТОВ «Будівельна компанія «Аском» –  надає послуги з виконання капітальних та поточних ремонтів будівель та споруд.

- ПрАт «КДЗ» – підприємство із технологією виробництва динасових матеріалів із низьким вмістом залишкового кварцу.

Споживання енергоресурсів промисловістю та комерційними структурами Верхньодніпровської МТГ представлено в таблиці Д2.34.

Таблиця Д2.34.

Споживання енергоресурсів промисловістю Верхньодніпровської МТГ (МВт.год)

| Види енергоресурсу | Роки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Теплова енергія | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Природний газ | 1580,1 | 1616,8 | 1738,8 | 1804,3 | 1748,5 | 1447,5 | 1547,8 | 1660,6 |
| Електроенергія | 363854,1 | 362124,0 | 361891,6 | 360487,1 | 356251,3 | 244201,8 | 223034,9 | 222635,0 |
| Всього | 365434,2 | 363740,8 | 363630,4 | 362291,4 | 357999,8 | 245649,3 | 224582,8 | 224295,6 |

Аналіз таблиці Д2.39. показує, що загальне споживання енергоресурсів промисловістю та комерційними структурами Верхньодніпровської МТГ має тенденцію до зростання.

Рисунок Д2.25. Споживання енергоресурсів промисловістю та комерційними структурами, МВт.год

Д2.3.10.  Громадський транспорт та відповідна інфраструктура

Міський громадський транспорт Верхньодніпровської МТГ станом на 01.01.2025 складається із 2 приватних перевізників.

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Верхньодніпровської міської ради, як організатор перевезень, вживає заходів щодо зміни рухомого складу автобусів, що обслуговують маршрути на сучасні, екологічні, великогабаритні, низькопідлогові, обладнані системами кондиціювання повітря, доступні для пасажирів з обмеженими можливостями транспортні засоби. Із загальної кількості автобусів на міських маршрутах (124 од.), на грудень 2024 року, здійснюють перевезення пасажирів 107 низькопідлогових автобусів з екологічним стандартом «Євро-5».

Таблиця Д2.35.

Характеристика перевізників

| Параметр | м. Верхньодніпровськ |  |  | СО |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2022 | 2024 | 2017 | 2022 | 2024 |
| Кількість перевізників (од) | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| в т.ч. тролейбуси (од) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кількість маршрутів (од) | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | 15 |
| в т.ч. тролейбуси (од) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Загальна кількість транспортних засобів, що використовується перевізниками (шт.) | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | 18 |
| в т.ч. тролейбусів (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Протяжність міських автобусних маршрутів становить понад 96 км. Загальна кількість зупинок 98 одиниць, з них 7 зупинки у м. Верхньодніпровськ (зокрема 3 є безбар’єрними або частково безбар’єрними)  та 91 зупинки в населених пунктах громади.

Таблиця Д2.36.

Кількість перевезених пасажирів комунальним транспортом за 2024 рік

| Тип транспорту | Кількість пасажирів |
| --- | --- |
| Автобуси | 560000 |
| Всього | 560000 |

Для збору даних щодо споживання палива громадським транспортом проводився розрахунок споживання палива відповідно до пройденого кілометражу та характеристик автотранспорту.

Розрахункові дані по споживанню палива громадським транспортом у 2017-2024 роках представлені в таблиці Д2.37.

Таблиця Д2.37.

Споживання палива громадським транспортом

| Вид палива | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія, МВт | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бензин, тис.л | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дизельне пальне, тис.л | 14,25 | 16,52 | 17,85 | 16,89 | 16,21 | 13,4 | 11,2 | 12,5 |
| CNG (Метан) тис.л | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LPG (Пропан-Бутан), тис. л3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

У таблиці Д2.38. для порівняльного аналізу наведено кількість спожитого палива громадським транспортом по роках в загальних одиницях виміру МВт.год.

Таблиця Д2.38.

Споживання палива громадським транспортом, МВт.год

| Вид палива | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бензин | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дизельне пальне | 142.5 | 165.2 | 178.4 | 168.9 | 162.0 | 134.0 | 112.0 | 125.0 |
| CNG (Метан) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LPG (Пропан-Бутан) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 142.5 | 165.2 | 178.4 | 168.9 | 162.0 | 134.0 | 112.0 | 125.0 |

За даними таблиці Д2.44. можна побачити, що загальне споживання пального громадським транспортом зменшилося у порівнянні із 2017 роком. Зменшення споживання у 2024 році порівняно з 2017 роком склало 13 %.

Д2.3.11. Муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень)

У Верхньодніпровській МТГ загальна кількість муніципальних транспортних засобів станом на 2024 складає 48 одиниці. Середній вік випуску автотранспортних засобів у м. Верхньодніпровську – 2006 рік.

У таблиці Д2.39. маємо кількість автотранспорту в розрізі муніципальних установ, організацій і підприємств м. Верхньодніпровськ станом на 01.01.2025.

Таблиця Д2.39.

Кількість та середній рік випуску автотранспорту у розрізі муніципальних установ, організацій і підприємств

| Муніципальні установи і підприємства | Легкові автомобілі |  | Вантажний автотранспорт |  | Автобуси |  | Спец транспорт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К-ть од. | Сер. р.в. | К-ть од. | Сер. р.в. | К-ть од. | Сер. р.в. | К-ть од. | Сер. р.в. |
| Верхньодніпровський ліцей №2 |  |  |  |  | 1 | 2015 |  |  |
| КУ "Центр надання соц.послуг" ВМР |  |  |  |  | 1 | 2023 |  |  |
| Пушкарівський ліцей |  |  |  |  | 3 | 2005 |  |  |
| Водянський ліцей |  |  |  |  | 1 | 2016 |  |  |
| Дніпровокам'янська філія Ганнівського ліцею |  |  |  |  | 1 | 2016 |  |  |
| Верхньодніпровський ліцей №5 |  |  |  |  | 1 | 2020 |  |  |
| КНП "Верхньодніпровський ЦПМСД" ВМР | 5 | 2022 |  |  |  |  |  |  |
| КНП "ВДНЖИТЛОКОМСЕРВІС" ВМР | 4 | 2015 | 5 | 2000 |  |  | 9 | 2020 |
| КП "Верхньодніпровська ЦМЛ" ВМР | 6 | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 15 |  | 5 |  | 8 |  | 9 |  |
| Загальна кількість машин | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Середній рік випуску | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |

З таблиці Д2.39. можна зробити висновок, що муніципальні установи, організації і підприємства потребують оновлення парку транспортних засобів.

У трійці найбільших споживачів бензину є: КП «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР та КНП «Верхньодніпровський ЦПМСД» ВМР. Найбільшими споживачами дизельного палива є: КП «ВДНЖИТЛОКОМСЕВІС» ВМР. Бюджетні підприємства, установи та організації під час здійснення своєї господарської діяльності використовують основні види палива (бензин, дизельне паливо)

У таблицях Д2.40, Д2.41. наведено загальні обсяги споживання палива муніципальним транспортом у Верхньодніпровській МТГ.

Таблиця Д2.40.

Загальні обсяги споживання палива муніципальним транспортом

| Вид палива | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин, тис.л | 33,2 | 34,5 | 32,9 | 34,5 | 27,8 | 31,8 | 33,3 | 33,5 |
| Дизельне пальне, тис.л | 76,9 | 78,8 | 73,9 | 71,2 | 70,8 | 73,9 | 79,9 | 84,2 |
| CNG (Метан), тис.л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LPG (Пропан-Бутан),тис.л3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблиця Д2.41.

Загальні обсяги споживання палива муніципальним транспортом

м. Верхньодніпровськ у МВт.год

| Вид палива | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин | 310,4 | 322,8 | 307,6 | 322,6 | 260,1 | 297,9 | 311,4 | 313,8 |
| Дизельне пальне | 769,3 | 788,5 | 738,7 | 711,8 | 708,2 | 739,6 | 799,0 | 842,4 |
| CNG (Метан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LPG (Пропан-Бутан) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього | 1079,6 | 1111,3 | 1046,3 | 1034,5 | 968,3 | 1037,5 | 1110,5 | 1156,2 |

Споживання палива муніципальним транспортом на території, що увійшла до Верхньодніпровської МТГ розраховано пропорційно до кількості населення старостинських округів.

Муніципальний транспорт який обслуговує перевезення пасажирів у Верхньодніпровській МТГ наведено у підпункті Д2.3.10.  Громадський транспорт та відповідна інфраструктура.

Д2.3.12. Приватний та комерційний транспорт

В Верхньодніпровській МТГ протягом останніх років помітно збільшується кількість транспорту, що значно погіршує умови переміщення містом та призводить до збільшення викидів СО2.

У таблиці Д2.50. подана інформація про кількість зареєстрованого автомобільного транспорту, отримана від Головного сервісного центру МВС регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області.

Таблиця Д2.42.

Кількість зареєстрованого автомобільного транспорту*

| Типи транспорту | Кількість у Верхньодніпровській МТГ** | Кількість у м. Верхньодніпровську (од.) | Кількість у Верхньодніпровській МТГ** (од.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 | 2021 | 2024 |
| Мотоцикли | 17 | 47 | 86 |
| Мотоцикли з електродвигуном |  |  |  |
| Легкові автомобілі | 381 | 490 | 631 |
| Легкові автомобілі з електродвигуном | 0 | 2 | 16 |
| Легкові автомобілі з гібридним двигуном | 0 | 3 | 8 |
| Вантажні автомобілі | 80 | 57 | 54 |
| Вантажні автомобілі з електродвигуном |  |  |  |
| Автобуси | 13 | 30 | 49 |
| Автобуси з електродвигуном |  |  |  |
| Спецтранспорт |  |  |  |
| Всього |  |  |  |

*За інформацією наданою Головним сервісним центром МВС регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області щодо кількості проведених перших реєстрацій транспортних засобів, які зареєстровані у м. Верхньодніпровську.

**Дані отримано розрахунковим шляхом на основі показників Головного сервісного центру МВС регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Дніпропетровській області (по ТСЦ1244 пропорційно кількості населення Верхньодніпровської МТГ).

Візуальні спостереження показують, що кількість транспортних засобів на вулицях населених пунктів громади збільшується.

Рисунок Д2.26 Розподіл за типами автотранспорту

Переважну кількість серед приватного  автомобільного транспорту у Верхньодніпровській МТГ складають легкові автомобілі. Їх частка в загальній кількості автотранспорту міста за 2013-2020 роки складала 75 %.

Згідно з методикою Угоди мерів щодо Енергії та Клімату для визначення споживання пального приватним транспортом у Верхньодніпровську станом на 2024 рік було обрано «територіальний метод». Під час розрахунку було враховано:

- кількість приватного транспорту у розрізі видів транспорту та за видом споживання палива;

- довжина середньої поїздки для різних видів автотранспорту та частота поїздок;

- середня витрата палива по типам автотранспорту з розрахунку на 100 км;

- середній річний пробіг;

- коефіцієнти переводу з натуральних одиниць в тонни та МВт.год.

Нижче у таблиці Д2.43. подано розрахункові дані споживання палива приватним транспортом у 2020 році.

Таблиця Д2.43.

Споживання пального приватним та комерційним транспортом

| Вид палива | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія, МВт | 0 |  |  |  | 8795 |  |  | 52738 |
| Бензин,.л | 215085 |  |  |  | 251697 |  |  | 276917 |
| Дизельне пальне,.л | 74109 |  |  |  | 88919 |  |  | 124230 |
| LPG (Пропан-Бутан) (м3) | 119746 |  |  |  | 148695 |  |  | 188252 |

Інформація щодо загального споживання пального приватним та комерційним транспортом наведено у таблиці Д2.445, вказує на зростання об’єму споживання по всіх видах транспорту. Це корелюється із загальноукраїнськими даними про зростання кількості транспорту у вказаному часовому діапазоні.

Таблиця Д2.44.

Загальне споживання палива приватним та комерційним транспортом 
в 2007 та 2020 роках, МВт∙год

| Вид палива | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергія | 0 |  |  |  | 8,8 |  |  | 52,7 |
| Бензин | 2011 |  |  |  | 2353 |  |  | 2589 |
| Дизельне пальне | 741 |  |  |  | 889 |  |  | 1242 |
| LPG (Пропан-Бутан) | 888 |  |  |  | 1103 |  |  | 1396 |
| Всього | 3640 |  |  |  | 4354 |  |  | 5280 |

Загальне споживання пального у порівнянні 2017 та 2024 року зросло на 45 %.

Д2.3.13. Потенціал використання відновлювальних джерел енергії

Підвищення самозабезпечення Верхньодніпровської МТГ за рахунок впровадження технологій з використанням відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива значною мірою відповідає необхідності зменшення залежності громади від використання викопних видів палива.

Для задоволення потреб громади пропонується звернути увагу на наступні сучасні технології:

- біопаливо;

- сонячна енергетика;

- вітрова енергетика;

- теплові насоси та вторинна енергія;

- використання ВДЕ в транспорті

- біогазові станції.

Біопаливо

Біоенергетичні технології, які забезпечують потреби опалення, можуть бути когенераційними, генерувати водночас як тепло, так і електроенергію. Відновлюваними джерелами енергії з біопалива є деревина (дрова, пелети, тріска), відходи промислового та сільськогосподарського виробництв, біогаз, енергетичні рослини. Паливо з твердих побутових відходів (RDF – refuse-derived fuel, SRF – solid recovered fuel) не є відновлюваним джерелом енергії, але переробка сміття і виробництво енергії з біогазу на сміттєзвалищах є важливим елементом циркуляційної економіки і повинно розглядатися, як потенційне джерело енергії.

Громада знаходиться на території Дніпропетровської області та має в своєму складі такі підприємства, що здійснюють діяльність у лісовому господарстві: ДП «Петриківське лісове господарство. Загальна площа лісового фонду вказаних підприємств станом складає понад 11,3 тис. га. Місцевими відновлювальними ресурсами для Верхньодніпровської МТГ у першу чергу є деревне паливо – дрова, щепа, відходи лісового та деревообробного господарства, відходи від обрізання деревних насаджень.

Сонячна та вітрова енергетика

Ще одним потужним та безпечним видом відновлювальної енергії зі значним потенціалом до використання є сонячне випромінювання. Побудова сонячних станцій та введення в побутову експлуатацію геліосистем та геліоколекторів надає можливості для виробництва електроенергії та нагрівання води в системах опалення та гарячого водопостачання.

У Верхньодніпровській МТГ існують можливості встановлення сонячних станцій як на поверхні землі на придатних ділянках промислової зони, на приватних ділянках, так і на покрівлях громадських та житлових будинків.

В таблиці Д2.56. наведено інформацію щодо кількості СЕС та ВЕС діючих на території Верхньодніпровської МТГ, їх сумарну встановлену потужність та обсяги електроенергії, що надані у загальну мережу.

Таблиця Д2.56.  Інформація щодо кількості СЕС та ВЕС діючих на території Верхньодніпровської МТГ

| Показник | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість сонячних станцій |  |  |  |  | 179 |  |  | 242 |
| Сумарна встановлена потужність генерації СЕС, МВт |  |  |  |  | 7144 |  |  | 8914 |
| Сумарний річний обсяг електроенергії СЕС, що наданий у загальну мережу, МВт.год. |  |  |  |  | 7805,3 |  |  | 11484,1 |
| Кількість ВЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумарна встановлена потужність генерації ВЕС, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумарний річний обсяг електроенергії ВЕС приватних осіб, що наданий у загальну мережу, МВт.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридичні особи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість комерційних сонячних станцій (під управлінням юридичних осіб) |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Сумарна встановлена потужність генерації СЕС, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумарний річний обсяг електроенергії СЕС, що наданий у загальну мережу, МВт.год. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зважаючи на існуючи тенденції щодо розповсюдження використання СЕС та ВЕС, можна спрогнозувати збільшення встановлених СЕС та ВЕС на території громади та зростання сумарного річного обсягу електроенергії виробленої за їх допомогою.

Згідно з результатами дослідження потенціал Верхньодніпровської МТГ для вітрової енергетики оцінюється, як незначний на період до 2030 року. Генерація нерівномірна впродовж року і не приваблює інвесторів комерційних ВЕС великої потужності. Проте після 2030 року потенціал вітрової генерації зростатиме згідно з очікуваннями посилення вітрів впродовж року внаслідок зміни клімату. Також за десятиріччя очікується здешевлення вітрогенеруючих технологій та росту їх ефективності.

На відміну від СЕС вітрові електростанції потребують суттєво менше земельної площі для безпосереднього розміщення вітрогенеруючих установок (близько 500 м2 на одну установку), хоча й можуть простягатися на багато кілометрів. Завдяки цьому ділянки для площадок вітрогенераторів та прокладання електричних мереж можуть знаходитися посеред ділянок з іншим цільовим призначенням, наприклад, для вирощування сільськогосподарської продукції.

Теплові насоси та вторинна енергія

Одним із варіантів вирішення проблем стабільного теплопостачання може стати використання низькопотенційної енергії природного та техногенного походження через впровадження теплових насосів, які «забираючи» з ґрунту, повітря, води озера чи річки низькопотенційну теплоту, перетворюють її в енергію здатну нагрівати воду для обігріву приміщень і гарячого водопостачання.

Крім того, джерелами низькопотенційної скидної теплоти техногенного походження є вентиляційні викиди та охолоджуюча вода технологічного та енергетичного обладнання підприємств, промислові, комунально-побутові стоки. Досвід провідних країн засвідчує, що найбільш ефективним є використання теплової енергії стічних вод.

Використання ВДЕ в транспорті

Для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, не можна ігнорувати зростаючу кількість транспорту. В планах подальшого розвитку транспортної інфраструктури Верхньодніпровської МТГ передбачено збільшення кількості громадського транспорту та обмеження використання особистого в межах завантажених автошляхів на території громади. Адже в секторі громадського транспорту значно легше запровадити перехід на ВДЕ.

Сьогодні на території громади переважно використовуються автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, що споживають бензин, дизель і скраплений нафтовий газ або стиснений природний газ. Частка перевезень легковими електромобілями та електробусами не перевищує 5 %. Проте, транспорт на електродвигунах поступово витісняє інші види автомобільного транспорту. З цього можна зробити висновок, що до 2050 року доля електротранспорту значно збільшиться.

Декарбонізація у сфері транспорту відбувається за рахунок витіснення авто з двигуном внутрішнього згоряння електричними авто, електробусами та вантажівками на біопаливі. Електромобілі володіють майже втричі вищою ефективністю перетворення енергії, ніж вдосконалені авто з двигунами внутрішнього згоряння. Щільність енергії в їх акумуляторах, а відповідно – і дальність руху на одній зарядці в майбутньому буде суттєво зростати (хоча для переміщень в межах невеликого міста це не є визначальним фактором), тому електричний транспорт з акумуляторними батареями зможе задовольнити зростаючі потреби громади. За таких припущень, загальне споживання енергії в секторі транспорту зменшиться на 35-40 %.

Біогазові станції

Громада має декілька варіантів для використання біогазових станцій з метою виробництва електроенергії та біогазу - це біогазові станції на полігоні ТПВ, на міських очисних спорудах та на агропромислових господарствах громади.

Станція дегазації на полігоні ТПВ

Основна частина побутових відходів м. Верхньодніпровськ та навколишніх старостинських округів вивозиться на полігон ТПВ, який знаходиться на відстані 4,5 км від міста Верхньодніпровськ, що знаходиться у північній частині громади. Площа полігону ТПВ становить понад 86 га.

У Верхньодніпровську та інших населених пунктах громади розпочато роздільне збирання окремих складових побутових відходів.

Додаток 3. Вихідні дані, що використані у муніципальному енергетичному плані

- https://zakon.rada.gov.ua/ – вебсайт Верховної Ради України;

- https://www.kmu.gov.ua/ – вебсайт Кабінету Міністрів України;

- https://minfin.com.ua/ – вебсайт Мінфіну;

- https://saee.gov.ua/ – вебсайт Держенергоефективності;

- https://www.nerc.gov.ua/ – вебсайт НКРЕКП;

- https://com-east.eu/ – вебсайт Угоди мерів;

- https://adm.dp.gov.ua/– вебсайт Дніпропетровської ОДА;

- https://vdn.gov.ua/ – вебсайт Верхньодніпровської міської ради;

- https://vdn-voda.info-gkh.com.ua/_– вебсайт КП «Верхньодніпровське ВУВКГ»ДОР»;

- Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затверджена рішенням сесії обласної ради від 13.10.2020 № 32/3;

- Стратегія Верхньодніпровської міської територіальної громади до 2030 року, затверджена рішенням Верхньодніпровської міської ради від 31.07.2024 №61/128;

- План дій сталого енергетичного розвитку Верхньодніпровської міської територіальної громади до 2050 року, затверджений рішенням Верхньодніпровської міської ради від 29.05.2024 №59/90;

- https://www.calculat.org/ua/ – вебсторінка: онлайн калькулятор;

- Інформація від Дніпропетровської філії «Газмережі» та АТ ДТЕК «Дніпровське електромережі»;

- Інформація від муніципальних установ та організацій Верхньодніпровської міської територіальної громади;

- Результати моніторингу споживання енергоресурсів муніципальними установами та організаціями, що фінансуються з бюджету Верхньодніпровської міської територіальної громади.

Додаток 4. Прогноз зміни цін і тарифів на енергію та комунальні послуги

| Сектори кінцевих споживачів енергетичного планування | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадські будівлі (Бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло, грн/Гкал (з ПДВ) | 2035,4 | 1825,8 | 1825,8 | 1352,5 | 3501 | 3056,8 | 3546,3 | 3546,3 | 3926,6 | 4224,4 | 4522,3 | 4820,2 | 5118,0 | 5415,9 |
| Природний газ, грн/1000м3 (з ПДВ) | 10136 | 12437 | 11994 | 9900 | 16554 | 16554 | 16554 | 16554 | 18434 | 19455,9 | 20477,8 | 21499,74 | 22521,66 | 23543,57 |
| Електроенергія, грн/кВт*год (з ПДВ) | 2,311 | 2,71 | 3,114 | 3,172 | 5,6212 | 6,013 | 7,519 | 7,272 | 8,46 | 9,29 | 10,13 | 10,96 | 11,79 | 12,62 |
| Деревина м3 (без ПДВ) | 690 | 849,99 | 899,99 | 919,68 | 912 | 1532,5 | 1700 | 1840 | 1928 | 2097 | 2266 | 2435 | 2604 | 2773 |
| Об'єкти водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія з розподілом, грн/кВт*год (з ПДВ) | 2,311 | 2,71 | 2,919 | 3,185 | 5,824 | 6,222 | 7,601 | 10,261 | 10,09 | 11,20 | 12,30 | 13,40 | 14,50 | 15,61 |
| Об’єкти зовнішнього освітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія (розподіл, постачання) грн/кВт*год (з ПДВ) | 2,311 | 2,71 | 2,919 | 3,185 | 5,82 | 6,58 | 7,16 | 7,76 | 8,77 | 9,65 | 10,53 | 11,41 | 12,29 | 13,18 |
| Житлові будівлі (Населення) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепло, грн/Гкал (з ПДВ) | 1494,2 | 1847,8 | 1847,8 | 1360 | 2032,7 | 2032,7 | 2032,7 | 2032,7 | 2152,3 | 2222,8 | 2293,3 | 2363,8 | 2434,3 | 2504,8 |
| Природний газ, грн/м3 (з ПДВ) | 6,9579 | 8,5489 | 6,3052 | 8,8361 | 7,99 | 7,98 | 7,96 | 7,96 | 8,26 | 8,36 | 8,46 | 8,55 | 8,65 | 8,75 |
| Електроенергія, грн/кВт*год (з ПДВ) | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 2,64 | 4,32 | 3,38 | 3,65 | 3,93 | 4,21 | 4,49 | 4,76 |
| Деревина м3 (без ПДВ) | 690 | 849,99 | 899,99 | 919,68 | 912 | 1532,5 | 1700 | 1840 | 1928,1 | 2097,1 | 2266,0 | 2434,9 | 2603,9 | 2772,8 |
| Об'єкти у сфері теплопостачання (в частині споживання електричної енергії для потреб транспортування і розподілу теплової енергії) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія, з розподілом, грн/кВт*год (з ПДВ) | 2,31 | 2,57 | 2,57 | 2,71 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,80 | 3,98 | 4,16 | 4,34 | 4,53 | 4,71 |
| Газ, грн/1000м3 (з ПДВ) | 6809,6 | 8361,9 | 8361,9 | 8361,9 | 9467,9 | 9467,9 | 9467,9 | 9467,9 | 10251,0 | 10591,0 | 10931,0 | 11271,0 | 11611,1 | 11951,1 |
| Об'єкти з управління побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин А-95, л | 27,82 | 30,38 | 28,09 | 24,29 | 30,33 | 50,86 | 52,16 | 55,49 | 57,62 | 62,11 | 66,60 | 71,08 | 75,57 | 80,06 |
| Дизельне пальне, л | 25,45 | 29,91 | 27,45 | 22,88 | 29,24 | 54,08 | 51,33 | 51,28 | 56,50 | 60,95 | 65,41 | 69,86 | 74,31 | 78,77 |
| Об’єкти промисловості, сільського господарства, сфери послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергія | 2,311 | 2,71 | 2,919 | 3,185 | 5,82 | 6,58 | 7,16 | 7,76 | 8,77 | 9,65 | 10,53 | 11,41 | 12,29 | 13,18 |
| Громадський транспорт та відповідна інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дизельне пальне (врах. у тарифі), грн/л | 20 | 23 | 26 | 26 | 27 | 58 | 58 | 58 | 65,82 | 72,23 | 78,63 | 85,04 | 91,44 | 97,85 |
| Електроенергія з розподілом, грн/кВт*год (з ПДВ) | 2,56 | 2,71 | 3 | 3,18 | 5,5 | 6,2 | 6,45 | 8,33 | 8,55 | 9,39 | 10,24 | 11,08 | 11,93 | 12,77 |
| Інший транспорт, в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муніципальний транспорт (крім транспорту для громадських перевезень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бензин | 27,82 | 30,38 | 28,09 | 24,29 | 30,33 | 50,86 | 52,16 | 55,49 | 57,47 | 59,78 | 62,10 | 64,41 | 66,73 | 69,04 |
| Дизельне пальне | 25,45 | 29,91 | 27,45 | 22,88 | 29,24 | 54,08 | 51,33 | 51,28 | 56,50 | 60,95 | 65,41 | 69,86 | 74,31 | 78,77 |
| Стиснений газ (метан) (скраплений), л | 12,23 | 14,14 | 12,53 | 12,17 | 18,63 | 28,38 | 32,27 | 25,87 | 32,39 | 35,25 | 38,11 | 40,97 | 43,83 | 46,69 |
| Зріджений газ, пропан-бутан, л | 12,81 | 13,57 | 12,67 | 12,38 | 19,04 | 29,43 | 29,83 | 35,44 | 36,54 | 40,07 | 43,60 | 47,13 | 50,66 | 54,20 |